附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供龙柱广场安装ETC闸机项目服务。

- 工程项目标的内容：

在龙柱广场安装ETC自动扣费系统，并对道路进行硬化。

| 硬件设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 设备参数 |
| 机动车道：2进2出+车牌识别+直杆道闸；出口ETC扣费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别显示一体机 |  |  | 5 | 台 | 1、300万高清摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单； 2、可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号； 3、定制外壳防潮，防水； 4、采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰； 5、可设置固定时间； 6、含语音卡喇叭，自定义语音播报 显示车辆进入时间、车牌号、车种类; 7、四行高亮度（全彩）LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 |
| 2 | ETC读卡天线 | 1、ETC无感支付； 2、双模识别校验。 |  | 2 | 台 | 外形尺寸：270*220*63(mm) 重量：约2kg（不含支架） 外壳材料：ABS+PC 工程塑料及铝合金 电源输入：12-24V DC 电源输入（支持选配件 220V/AC 输入）,三线防水接头 防护等级：IP65 工作温度:-40℃～+85℃ 防雷:抗 4kV 10/200μs 雷击 |
| 3 | 摄像机伸缩立柱 (B款含组件) |  |  | 2 | 根 |  |
| 4 | 扫码一体机 | 定制 |  | 2 | 台 | 1、含喇叭、显示屏、按钮，电源等配件, 2、出口实现自助扫描（主动和被动）、对讲呼叫； 3、含LCD屏，可播放广告等信息 |
| 5 | 道闸 |  |  | 4 | 台 | 自动道闸机：直流无刷高速变频道闸，起落更平稳； 规格：长33 cm*宽24cm *高98 cm 调速0.8-2.5秒， 直杆长1-6米可选 学习码遥控器，标配2台 箱体颜色：橘红色、黄色、浅灰色可选 杆子颜色：红白色、黄黑色可选 |
| 6 | 雷达 |  |  | 4 | 台 | 道闸雷达；自动落杆及防砸车之用； |
| 7 | 停车场管理软件 |  |  | 1 | 套 | 车辆比对、收费，显示进出口图片、入场时间，计算停留时间及费用，收费；可免费升级做扫码支付；使用现场必须连外网， 含车牌识别加密狗 |
| 8 | 小计： |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费（负责点对点安装调试，运费等） |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目合计 |  |  |  |  |  |

- 三、备注

1、报价需包含安装费、调试费、运输费及税费等费用；

2、项目实施周期：10天内。

- 附件2：竞标函

龙柱广场安装ETC闸机项目

比选竞标函

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

我方全面研究了“龙柱广场安装ETC闸机项目比选竞标函”，决定参加贵单位组织的本项目比选，并自觉遵守服务相关规定，遵守服务规则，维护正常的服务秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件1：项目报价清单

附件2：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件1：项目报价清单

| 硬件设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 设备参数 |
| 机动车道：2进2出+车牌识别+直杆道闸；出口ETC扣费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别显示一体机 |  |  | 5 | 台 | 1、300万高清摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单； 2、可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号； 3、定制外壳防潮，防水； 4、采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰； 5、可设置固定时间； 6、含语音卡喇叭，自定义语音播报 显示车辆进入时间、车牌号、车种类; 7、四行高亮度（全彩）LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 |
| 2 | ETC读卡天线 | 1、ETC无感支付； 2、双模识别校验。 |  | 2 | 台 | 外形尺寸：270*220*63(mm) 重量：约2kg（不含支架） 外壳材料：ABS+PC 工程塑料及铝合金 电源输入：12-24V DC 电源输入（支持选配件 220V/AC 输入）,三线防水接头 防护等级：IP65 工作温度:-40℃～+85℃ 防雷:抗 4kV 10/200μs 雷击 |
| 3 | 摄像机伸缩立柱 (B款含组件) |  |  | 2 | 根 |  |
| 4 | 扫码一体机 | 定制 |  | 2 | 台 | 1、含喇叭、显示屏、按钮，电源等配件, 2、出口实现自助扫描（主动和被动）、对讲呼叫； 3、含LCD屏，可播放广告等信息 |
| 5 | 道闸 |  |  | 4 | 台 | 自动道闸机：直流无刷高速变频道闸，起落更平稳； 规格：长33 cm*宽24cm *高98 cm 调速0.8-2.5秒， 直杆长1-6米可选 学习码遥控器，标配2台 箱体颜色：橘红色、黄色、浅灰色可选 杆子颜色：红白色、黄黑色可选 |
| 6 | 雷达 |  |  | 4 | 台 | 道闸雷达；自动落杆及防砸车之用； |
| 7 | 停车场管理软件 |  |  | 1 | 套 | 车辆比对、收费，显示进出口图片、入场时间，计算停留时间及费用，收费；可免费升级做扫码支付；使用现场必须连外网， 含车牌识别加密狗 |
| 8 | 小计： |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费（负责点对点安装调试，运费等） |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目合计 |  |  |  |  |  |

附件2：合同主要条款

# 龙柱广场ETC闸机采购、安装合同

本合同由以下双方在成都市签署：

| 合同双方 | 甲方（买方）： | 乙方（卖方）： |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 项目联系人： |  | 联系人： |
| 办公电话： |  | 办公电话： |
| 办公传真： |  | 办公传真： |

【合同正文】

产品

| 硬件设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 设备参数 | 图片 |
| 机动车道：2进2出+车牌识别+直杆道闸；出口ETC扣费（其中一个进口是双向通道，可进可出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别显示一体机 | FM-CS800 |  | 5 | 台 | 1、300万高清摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单； 2、可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号； 3、定制外壳防潮，防水； 4、采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰； 5、可设置固定时间； 6、含语音卡喇叭，自定义语音播报 显示车辆进入时间、车牌号、车种类; 7、四行高亮度（全彩）LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 |  |
| 2 | ETC读卡天线 | 1、ETC无感支付； 2、双模识别校验。 |  | 2 | 台 | 外形尺寸：270*220*63(mm) 重量：约2kg（不含支架） 外壳材料：ABS+PC 工程塑料及铝合金 电源输入：12-24V DC 电源输入（支持选配件 220V/AC 输入）,三线防水接头 防护等级：IP65 工作温度:-40℃～+85℃ 防雷:抗 4kV 10/200μs 雷击 |  |
| 3 | 摄像机伸缩立柱 (B款含组件) | BGD-G18*14-16L |  | 2 | 根 |  |  |
| 4 | 扫码一体机 | 定制 |  | 2 | 台 | 1、含喇叭、显示屏、按钮，电源等配件, 2、出口实现自助扫描（主动和被动）、对讲呼叫； 3、含LCD屏，可播放广告等信息 |  |
| 5 | 道闸 | CS06-K9 |  | 4 | 台 | 自动道闸机：直流无刷高速变频道闸，起落更平稳； 规格：长33 cm*宽24cm *高98 cm 调速0.8-2.5秒， 直杆长1-6米可选 学习码遥控器，标配2台 箱体颜色：橘红色、黄色、浅灰色可选 杆子颜色：红白色、黄黑色可选 |  |
| 6 | 雷达 | DZLD-001 |  | 4 | 台 | 道闸雷达；自动落杆及防砸车之用； |  |
| 7 | 停车场管理软件 | JLVY6.0 |  | 1 | 套 | 车辆比对、收费，显示进出口图片、入场时间，计算停留时间及费用，收费；可免费升级做扫码支付；使用现场必须连外网， 含车牌识别加密狗 |  |

交货及到货验收

2.1.交付时间：签订合同且收到预付款后    15个工作日   完成交付货物。

2.2.交付地点：乙方负责将产品运送至 甲方指定地点   ，运费由乙方负担；并远程协助安装调试到能正常使用（以电话、传真、电邮、微信等方式）

2.3.接收货单位（人）及联系方式：             。接收单位或接收人在签收产品时应当盖章或签字，接收人仅凭签字签收产品的，应提供有效身份证明和合法有效的授权书供乙方或承运人核对接收人的身份。交付产品时，用户或其指定的代表应在产品交付地点开箱检查产品品牌、原厂商、产地、规格型号、数量是否与本合同或装箱单等文件相符，相符后，签署到货验收合格证书。若用户或其指定代表验收后既不提出异议又不签署到货验收合格证书，则自动视为产品已交付并到货验收合格。

2.4.所有权：乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。产品所有权(不包括知识产权)自产品验收合格后转移至甲方。

价格和付款方式

3.1.合同总价：

3.2付款方式：

设备安装完成后10 日内甲方支付乙方合同总价的90%，安装调试完成支付剩余10%尾款。

发票：乙方收款前开具全额税率为13%的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权延期支付。合同履行期间如遇国家政策调整对合同执行造成的影响，甲乙双方以合同不含税金额为基数，按最新政策重新计算含税总金额。

3.4乙方帐户信息：

| 开户单位名称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行名称 |  |
| 开户银行帐号 |  |

质量标准与保修

4.1.质量：产品的质量标准以乙方在产品	说明书中的规定为准。乙方提供的设备为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。

4.2.在质保期内，若因产品质量问题，乙方应负责为甲方免费更换或修复损坏的设备，并免费将修好或更换的设备按约定的时间送到甲方指定的交货地点，协助甲方安装和调试。

4.3保修期内若产品出现故障，厂家负责元器件维修或更换（(以邮寄方式，双方各自承担单边运费)，人为损坏、自然灾害或使用不当造成的损失除外。

遇系统故障供方会及时响应，提供解决方案，电话支持或者网络远程技术支持，供方售后服务电话：028-68699686、028-68699689

4.4.乙方提供设备免费运输（本次）、安装所需要的辅助材料和配件，免费电话、网络指导安装，如需上门服务，甲方需支付乙方技术员来回车费、食宿；另按500元/天收取指导费。

4.5.在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

4.6.保修：产品的保修期为  壹     年 ，从出货之日计算。

违约责任

5.1逾期交货：如乙方因自身原因逾期交货，其应自超过约定期限第五日起每日向甲方支付逾期所涉金额万分之五的违约金；违约金总额不超过产品总价的百分之五（5%）。若乙方迟延交货超过三十天，甲方有权书面通知乙方解除本合同，并要求乙方支付相当于货物总价10％的违约金，若违约金不能弥补甲方实际受到的损失的，乙方还应赔偿违约金和实际损失之间的差额。乙方应在接到甲方解除合同通知后10日内赔偿甲方所有损失。

5.2逾期付款：如甲方逾期付款，其应自超过约定期限第五日起每日向乙方支付逾期所涉金额万分之五的违约金；违约金总额不超过产品总价的百分之五（5%）。若甲方迟延付款超过三十天，乙方有权书面通知甲方解除本合同并要求甲方赔偿损失，甲方应在接到乙方解除合同通知后10日内赔偿乙方所有损失。

5.3甲方未在交货前做好工作场所和工作环境准备的，乙方有权暂停履行相关义务，甲方逾期30天仍未完成工作场所和工作环境准备的，乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿损失。

5.4若乙方不全面或怠于履行保修义务，经甲方一次催告仍不履行的，甲方有权自行或委托第三方进行，因此产生的费用和给甲方造成的直接经济损失由乙方承担。

5.5执行费用：在强制执行本合同项下任何一方的义务时，行使权利的一方有权要求对其合理的开销进行补偿，包括但不限于合理的律师费、取证费用、鉴定费用等。

合同的生效、解除和终止

本合同及其附件自双方授权代表和盖公章之日起生效，如双方签署日期不一致，则以最后一方签署日为合同生效日，至双方均履行完本合同规定的义务时终止。

争议解决

对因本合同的签署而产生的或与本合同有关的一切争议,均应提交成都仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。并由败诉方或违约方承担仲裁费、保全保险代理费、律师费等维权费用。

8  修改

对本合同的任何修改仅得以书面方式进行并经双方盖章，不得以口头方式修改。

9  文本

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

本合同由以下双方签署，以资证明。

| （盖章） | （盖章） |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 日期： | 日期：2023年 月 日 |