附件1：

招标需求

- 一、项目概述：

- 为江油将进酒旅行社有限公司旗下江油火车站经营场所采购LED屏。

- 采购项目标的内容：

- 江油火车站经营场所LED屏采购明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.5全彩屏 | 1.显示面积≥5.12m*2.4m共3套，显示分辨率：2048*960，LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/㎡，白平衡亮度≥600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤168W/㎡； 2.LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB； 3.LED显示屏使用寿命≥100000h，平均无故障时间≥20000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 4.LED显示屏为保证使用的安全性隐患，采用GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； 5.LED显示屏实验按GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象 6.为保证兼容性，LED显示屏单块模组和模组上驱动IC为同一品牌，驱动IC实物上需体现品牌的logo | 平方 | 24.57 | 洲明、联建、天合 |
| 2 | 室内P2全彩屏 | 1.显示面积≥4.48m*2.24m共1套，显示分辨率：2560*1200，LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/㎡，白平衡亮度≥600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤168W/㎡； 2.LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB； 3.LED显示屏使用寿命≥100000h，平均无故障时间≥20000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 4.LED显示屏为保证使用的安全性隐患，采用GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； 5.LED显示屏实验按GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象 6.为保证兼容性，LED显示屏单块模组和模组上驱动IC为同一品牌，驱动IC实物上需体现品牌的logo | 平方 | 10 | 洲明、联建、天合 |
| 3 | 视频播放盒 | 1、四核CPU，主频高达 1.8G，Mali-T764 GPU，支持 AFBC （帧缓冲压缩技术）。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 2、支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1，OpenCL, DirectX9.3 3、支持 4K 10bits H265、H264 视频解码，支持 1080P VC-1、MPEG-1/2/4、VP8 多格式视频解码。 4、最大带载 230万像素，最大宽度 16384，最大高度 4096。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 5、标配4 路千兆输出网口，直接级联 HD-R 系列接收卡控制显示屏；1 路千兆通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快；支持1路USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1路USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量；。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 6、支持输入1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能；支持 1 路 HDMI LOOP IN 输入接口，支持任意分辨率同步画面，支持拼接级联；支持1路3.5mm 音频立体声输出；1 路 HDMI 信号输出，可用于 HDMI 输入接口的数据源或画面监控。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 7、标配 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi，支持手机 APP 无线控制（支持 STA 模式，在该模式下可设备可连 接到附近的 Wi-Fi 网络）；支持4G/5G联网；【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 8、支持两路传感器接口，可支持GPS及多种传感器（包括温度、湿度、亮度/光照、风向、风速、噪声、PM2.5/PM10、二氧化碳、大气压力等）。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 9、工作温度支持 -40℃~80℃。【提供高低温检测报告】 10、支持多种播放模式，支持 U盘即插即播，U盘更新节目，支持 Windows 软件网线直连发布与局域网发布。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 11、支持云平台集群管理、集群发布节目，支持 APP 控屏与发布节目，可以通过 APP 设置屏参与连接关系，使用更方便。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 12、支持通过测试按键一键测屏，快速检测显示屏故障。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 13、支持多种节目素材窗口，包括自定义区域、视频、图片、多行文本、单行文本、动画字、时钟、3D文本、文档、计时、霓虹、天气、HDMI IN、HTML、表格、WPS、传感器等；支持多窗口播放与叠加。【特色功能：提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 | 台 | 3 | 诺瓦、灰度、卡莱特 |
| 4 | 接收系统 | 功能简介 1.集成16个标准HUB75E接口 2、免升级芯片兼容 3、支持逐点亮色度校正、校正低灰补偿功能 4、支持构造复杂箱体、复杂大屏 5、支持网线误码率、接收卡序号检测 6、支持一键修复配置参数功能 7、支持数据接口自定义 8、支持接收卡配置参数回读 9、符合RoHS标准，符合CE-EMC标准 二、带载说明 1、三线并行数据(RGB)24组 2、串行数据72组 3、最大带载像素：128*1024 4、级联卡数量≤1000PCS 5、支持扫描行1-128扫 6、最宽/最高可达4095像素 | 张 | 50 | 诺瓦、灰度、卡莱特 |
| 5 | 电源 | 5V40A 输入电压:200-240Vac, 47-63Hz 输出功率:200W Max 功率因数:0.50@230Vac 绝缘电压:I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG: 1.5KVac;O/P-FG:0.5Kvac 泄露电流:0.30mA@230Vac 保护功能:输入欠压,过载,短路 工作温度:-30～+60℃ 存储温度:-40～+100℃ 安全标准:GB4943,EN60950 散热方式:自冷 尺寸：190X84X30 | 台 | 120 | 创联、诚联、聚能伟业 |
| 6 | 彩屏钢架 | 现场定钢结构 管材采用国标矩管制作 焊接工艺平整，焊接点涂双层防锈漆 立式钢结构支持可快速拆卸 钢结构墙面、地面固定采用m12化学螺栓固定 | 套 | 3 | 国标 |
| 7 | 外边框 | 采用1.0mm厚度不锈钢折板包边，折板处需刨槽处理 不锈钢颜色为磨砂黑 边框宽度4CM、边框厚度10CM | 套 | 1 | 国标 |
| 8 | 配电箱 | 显示屏配电箱，分区上电（三区） 配置：交流接触器3台、延时开关2台、时控开关1台、漏电保护器1台、双控空开10个 | 套 | 1 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 9 | 线材 | 屛內：电源线、数据线、网线 | 批 | 1 | 国标 |
| 10 | 主线 | 3*16平方+1地线 电缆线 | 米 | 50 | 国标 |
| 11 | 音响 | 户外音柱30w、60瓦功放、音频线 | 套 | 3 | 三水、EAMA、湖山 |

- 注：1.报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等费用；

- 2.供应产品必须是上述明细表中品牌之一。

- 三、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限/交货时间/工期要求 | 免费服务期限1年，合同签订后15个工作日交付使用 |
| 2 | 交货地点 | 江油火车站 |
| 3 | 履约、验收要求与标准 | 按照采购技术参数要求及行业标准验收。 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 详见附件5：合同主要条款 |
| 5 | 质保及售后服务要求/后续服务要求 | 为保证使用方的需要，产品在质保期内出现质量问题时，中标方在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。质保期外出现质量问题时，中标方在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，修理调换的费用由采购方承担。 |
| 6 | 其他 | 无 |

- 附件2：竞标函

江油火车站LED屏采购项目比选竞标函

江油将进酒旅行社有限公司：

我方全面研究了“江油火车站LED屏采购项目比选竞标函”，决定参加贵单位组织的本项目比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件：项目报价清单

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件：项目报价清单

江油火车站LED屏采购项目报价单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

附件3：技术响应表

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 询价文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商按照询价文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2、供应商必须顺序逐项对照填写，注明正、负或无偏离

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

附件4：商务应答表

## 商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间/工期要求 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 履约、验收要求与标准 |  |  |  |
| 4 | 款项支付方式、进度 |  |  |  |
| 5 | 对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施 |  |  |  |
| 6 | 质保及售后服务要求 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

附件5：合同主要条款

江油火车站LED屏采购合同

甲方（采购方）:

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

乙方（供货方）:

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

一、基本情况

1、本合同单价为固定单价，已包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等所有费用。

2、数量如有变动，由甲方提前通知乙方，乙方在维持本合同单价不变的基础上，按甲方要求将增加的货物运送至指定地点，最终数量以甲方验收并签字确认的产品订货单上所列数量和金额为准。

二、采购明细详见附件

三、合同总额及付款方式

1、合同总额为        元，大写：             元整。

2、支付方式：

（1）本合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，即¥       元（大写：        ）。

（2）甲方在收到在乙方订购的全部物资且安装后验收合格并交付使用后，15个工作日内向乙方支付合同总额的57%，即¥       元（大写：        ）。

（3）剩余合同总额的3%作为质保金，即¥       元（大写：        ），待质保期12个月到期后，15个工作日内向乙方支付。

2、乙方账户信息：

公司名称：

开 户 行：

账    号：

四、交货时间

交货时间不迟于2023年  月  日。

五、交货地点：

甲方指定（江油市火车站）

六、双方权益

1、甲方权益

(1)甲方有权要求货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)甲方有权确定签收货品的人员并提前通知乙方。

(3)甲方有义务按约定支付货款。

2、乙方权益

(1)乙方有义务保证货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)乙方有义务按约送货至甲方指定地点。

(3)乙方有权利要求甲方按约支付货款。

七、违约条款

1、产品质量有缺陷，经甲方提醒后仍无法弥补视同乙方违约。

2、乙方未能按照合同约定的交货时间交货，视同乙方违约，每延期一天，甲方有权扣除货款的万分之五作为违约金。

3、甲方在货品交付30日后仍未支付货款视同甲方违约，每延期一天，乙方有权要求甲方支付违约金，即未付货款的万分之五。

4、如乙方货物存在质量问题，甲方有权拒付货款且不视为甲方违约，甲方不承担任何违约责任。

5、如乙方货物存在质量问题，乙方应在3日内无条件更换为合格货物（更换相关全部费用由乙方承担，包括但不限于：运输费等）。如更换后仍不符合质量要求的，甲方有权退货，乙方应退还甲方全部货款并承担货款总金额15%的违约责任，退货相关全部费用（包括但不限于：运输费等）由乙方承担。

八、不可抗力条款

不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

九、合同生效与终止

本合同经双方签字或盖章后生效。乙方货品交付完毕且甲方支付全部货款后，合同终止。

十、争议处理

本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决。如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交甲方住所地人民法院诉讼解决。除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中约定的义务和行使权利。

十一、合同确认

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，双方签字或盖章之日起生效。

附件：采购明细表

甲方（盖章）：

甲方代表：

联系方式：

日期：  年   月   日

乙方（盖章）：

乙方代表：

联系方式：

日期：  年   月   日