附件1：

招标须知

- 一、项目概述

- 为画屏公司所运营的窦圌山景区采购龙柱广场停车场户外LED大屏以及奇峰酒店会议室采购LED显示屏。

- 项目内容

- 龙柱广场安装户外LED大屏

- 户外P5屏体；

- 用于龙柱广场播放景区各点位宣传视频，增加游客对景区了解，提高消费可能性。

- 酒店会议室安装LED显示屏

- 室内P2.5全彩LED屏；

- 安装于酒店会议室，用于会务承办。

- 三、项目采购清单

- 户外P5全彩LED显示屏清单

| 窦圆山龙柱广场LED户外高亮度P5 |  |  | 尺寸( 米 ) : 宽高 |  | 8 | 4.48 | 35.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率：1600*896 |  |  | 模组数量 |  | 25 | 28 |  |
| 序号 | 设备 名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| 一、屏幕部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P5户外外全 彩屏 | Panel单元板尺寸Dimension (W)320mm*160mm(H) 点间距离 Pixel pitch 5mm 发光点颜色 Pixel configuration 1R1G1B 灯体 LED specification SMD1919f 单元板分辨率Pixel resolution (W)64*32(H) 单元板平均功率 Average power ≤17W 单元板重量 Panel weight 0.383KG 注：LED显示屏单块模组和模组上驱动IC为同一品牌，驱动IC实物上需体现品牌的logo | 张 | 700 | 127.5 | 89250 |  |
| 二、控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 同步异步播放设备 1、四核CPU,主频高达1.8G，Mali-T764GPU，支持AFBC (帧缓冲压缩技术)。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 2、支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.1，OpenCL，DirectX9.3 3、支持4K 10bits H265、H264视频解码，支持1080P VC-1、MPEG-1/2/4、VP8多格式视频解码。 4、最大带载230万像素，最大宽度16384，最大高度4096。 5、标配4路千兆输出网口，直接级联HD-R系列接收 卡控制显示屏；1路千兆通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快；支持1路USB2.0(自定义OTG/USB模式)，1路USB3.0通信接口，可用于插播节目和扩展容量；具有丰富的信号接口，集成1路HDMI,1路WAN口、2路网口输出。信号接入后可以对画质进行对比度 分离提升，具有去雾、增亮、像素修复、画面防撕裂变形等效果增强功能。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 6、支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、 PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 7、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 8、信号采集分离器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz。投标时提供CNAS、CMA认可的第三方权威检测机构出具的检验报告。 | 台 | 1 | 4750 | 4750 |  |

| 3 |  | 接收卡 一、功能简介 1.集成16个标准HUB75E接口 2、免升级芯片兼容 3、支持逐点亮色度校正、校正低灰补偿功能 4、支持构造复杂箱体、复杂大屏 5、支持网线误码率、接收卡序号检测 6、支持一键修复配置参数功能 7、支持数据接口自定义 8、支持接收卡配置参数回读 9、符合RoHS标准，符合CE-EMC标准 二、带载说明 1、三线并行数据(RGB)24组 2、串行数据72组 3、最大带载像素：256*384 4、级联卡数量≤1000PCS 5、支持扫描行1-128扫 6、最宽/最高可达4095像素 分布式输入输出节点自带数据运算混合通讯接口≥15 个。分布式输入输出节点数据传输速度为万兆全双工传 输，网络速率为10000M。数据传输接口≥16位引脚。图 像质量≥18bit。集成1路数据扩展接口。支持分辨率自定义设置功能，对图像的像素压缩和缺失进行分辨率修复。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 2、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机 联网数据传输。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方 权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 3、支持数据分布式运算及同步刷新功能。提供具有 CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品 检验报告加盖投标人鲜章； 4、支持网络控制及网络接入功能。 5、支持数据先通过加密后传输，然后再通过解密后进行 分布式控制。 6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主 芯片不受损。 | 张 | 26 | 125 | 3250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 控制软件 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8000 |  |
| 三、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彩屏专用电源 | 输入电压：200-240Vac，47—63Hz 输出功率：200W Max 功率因数：0.50@230Vac 绝缘电压：I/P-0/P:3.0KVac；I/P-FG: 1.5KVac;O/P-FG：0.5Kvac 泄漏电流：0.30mA@230Vac 保护功能：输入欠压，过载，短路 工作温度：-30～+60℃ 存储温度：-40～+100℃ 安全标准：GB4943,EN60950 散热方式：自冷 尺寸：190X84X30 | 台 | 175 | 76 | 13300 |  |

| 6 | 箱体 | LED屏专用户外箱体 材质：钢板厚度1mm、表面做黑色烤漆更防锈，箱体尺 寸0.96米*1.12米*0.06米，配电源安装板，控制系统安装板 | ㎡ | 35.8 4 | 360 | 12902.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 屏体 | LED屏，屏体钢结构 现场制作，采用国标矩管，屏体内部建设维修通道主钢结构采用国标100*100*3mm厚镀锌矩管、箱体固定 杆采用40*40*2mm矩管，承托板采用10mm厚钢板、维修 通道采用40*20扁管通铺 | ㎡ | 35.8 4 | 650 | 23296 | 国标 |
| 8 | 外框 | LED屏边框、背板采用铝塑板粘胶和螺丝固定，防水顶 板采用整块板制作 | ㎡ | 36 | 200 | 7200 | 国标 |
| 9 | 彩屏 配电 箱 | LED显示屏总电源 | 套 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 10 | 散热系统 | 壁挂空调2P智能空调(含改装温控设备费用) | 台 | 1 | 3800 | 3800 |  |
| 11 | 音箱 系统 | 显示屏内置 | 套 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 67498.4 |  |
| 四、基础建设部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 基坑 | LED屏基坑人工开挖，开挖尺寸：两个长3米宽1,5米，深1.2米，共计11立方 | 方 | 11 | 200 | 2200 | 人工 |
| 13 |  | 人工搅拌混凝土按C25规格 | 方 | 10 | 550 | 5500 | 人工和 材料 |
| 14 |  | 钢筋直径25螺纹钢/直径10螺纹钢编织 | 吨 | 0.2 | 3900 | 780 | 人工和 材料和 加工 |
| 15 | 立柱 | LED屏立柱400mm直径厚度10毫米长度6米，含运输费 | 根 | 2 | 3860 | 7720 | 国标 |
| 16 |  | 架管租赁，含运输费架管安装及拆卸人工费 | 批 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 17 |  | 立柱吊装费 | 次 | 1 | 400 | 400 |  |
| 18 | 工程 布线 | 电缆线35㎡*3+1 | 米 | 500 | 38 | 19000 |  |
| 19 |  | 放线及辅材：两端配套线鼻子、过路预埋铁管两处 | 米 | 500 | 5 | 2500 |  |
| 20 | 工程 布线 | 通讯线含破路及混凝土回填 | 米 | 15 | 35 | 525 | 人工 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40125 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 204873.4 |  |

室内P2.5全彩LED 显示屏清单

| 窦圆山会议室P2.5 |  |  | 尺寸( 米 ) : 宽高 |  | 7.68 | 2.72 | 20.88 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率：3072*1088 |  |  | 模组数量 |  | 24 | 17 |  |
| 序号 | 设备 名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| 一、屏幕部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 室内 全彩 屏 | 显示尺寸≥7.68米(24张)*2.72米(17张) 显示分辨率≥3072点*高：1088点 1、LED灯种类：SMD封装 ★2、点间距：≤2.5mm(X:2.5,Y:2.5) 3、像素点组成：1R1G1B 4、模组分辨率(宽×高):≥128像素×64像素 5、模组间平整度：≤1mm 6、安装方式：背架安装 7、维护方式：全前维护/硬链接 8、点密度：≥160000点/m² 9、亮度(白场色温5000K):200cd～500cd/m²可调 10、水平视角/垂直视角：120°/120° 11、平整度：≥98% 12、色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内 13、最高对比度：≥10000:1 14、防护等级：≥IP35 15、信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 16、换帧频率：≥30帧 17、刷新率：≥1920Hz 18、屏体色温：2000K～9500K可调 19、亮度调节：手动/自动/程控 20、像素校正：配备亮度与色度逐点校正 21、控制方式：同步控制 22、工作电压：AC:110V～240V、50～60Hz 23、峰值功率：≤600W/m² 24、平均功率：100W/m²~240W/m² 25、连续工作时间：≥7×24hrs,支持连续不间断显示 26、平均无故障工作时间：≥10000小时 27、LED寿命：≥10万小时 28、离散失控点：≤0.0001，出厂时为0 29、连续失控点：0 30、盲点率：≤0.0001，出厂时为0 31、屏幕温升(使用运行状态):≤5度 32、运行环境温度：-10℃~60℃ 33、运行环境湿度：10%～90%RH,无凝结 21、方便客户长期操作使用大屏的使用，提供LED显示屏生产厂家 大屏规范操作管控软件证书和大屏规范操作管控软件功能说明书截 图 。 22、为保证兼容性，LED显示屏单块模组和模组上驱动IC为同一品 牌，驱动IC实物上需体现品牌的logo。 | 张 | 408 | 131 | 53448 |  |

| 二、控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 信号 采集 分离 器 | 1、具有丰富的信号接口，集成1路HDMI,1路VGA,1路dvi: 1路AUDIO OUT,1路USB,1路RS232,1路WAN口、6路网口输出、2路SDI、1路内置麦克风、1路WiFi天线、1路红外接口，1个开关控制。信号接入后可以对画质进行对比度分离提升，具有去雾、增亮、像素修复、画面防撕裂变形等效 果增强功能。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 2、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步； 3、处理器的网络节目进行操作和选择，海量内容随时切换。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 4、支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 5、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步； 6、信号采集分离器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz。投标时提供CNAS、CMA认可的第三方权威检测机构出具的检验报告； 7、为了保证大屏幕控制设备之间的兼容性和售后服务的时效性，要求信号采集分离器与分布式输入输出节点控制器为同一品牌。投标时要求信号采集分离器与分布式输入输出节点控制器生产企业提供型号品牌核准认证证书并加盖投标人鲜章。并提供认证证书的全国网上查询平台的查询结果截图； 8、信号采集分离器具有画质输出稳定性自动调节适配功能，可以保证播放状态时大屏幕显示的画面稳定可靠，画面不撕裂不变形。为了保证此功能的专业性和知识产权的明确性，投标时需提供有关信号采集分离输出画质稳定性适配相关功能的软件著作权证书加盖投标人公章。 | 台 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 3 | 分布 式输 入输 出节 点 | 1、分布式输入输出节点自带数据运算混合通讯接口≥12个。分布式输入输出节点数据传输速度为万兆全双工传输，网络速率为10000M。数据传输接口≥16位引脚。图像质量≥18bit集成1路数据扩展接口。支持分辨率自定义设置功能，对图像的像素压缩和缺失进行分辨率修复。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 2、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测 机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 3、支持数据分布式运算及同步刷新功能。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 4、支持网络控制及网络接入功能； 5、支持数据先通过加密后传输，然后再通过解密后进行分布式控制； 6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损； 7、分布式输入输出节点具有程序微积分运算能力，可将采集的数据通过程序运算，精确映射在大屏幕指定的区域中，对图像进行画质提升。为了保证此功能的专业性，投标时提供具有程序微积分运算系统处理等相关功能的软件著作权证书； 8、为了保证产品安装后售后服务的质量及可靠度，需要24 小时进行响应。要求生产厂商具有24小时技术服务时效性5A级认证证书并加盖投标人鲜章。并提供认证证书的全国网上查询平台的查询结果截图。 | 张 | 48 | 125 | 6000 |  |

| 4 | 网络防御平台 | 1、网络数据防御平台支持的防御频段：F3、F9、F38、F45、 F87、F88、F89 。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权 威检测机构出具的产品检验报告加盖投标单位鲜章； 2、网络数据防御平台支持的防御控制频宽：50M,100M,150M, 200M,250M,300M,400M,500M,600M,800M,900M,100OM。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标单位鲜章； 3、网络数据防御平台下行传输峰值速率：2Gbps。 4、网络数据防御平台上行传输峰值速率：1Gbps。 5、网络数据防御平台控制设备的输出功率：23±2dBm,支持 高功率模式。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检 测机构出具的产品检验报告加盖投标单位鲜章； 6、网络数据防御平台具有安全加密机制，尤其对于室内室外 显示屏具有更安全的软件加密传输控制功能，可在室外进行 远程控制。投标时提供数据终端web管理程序室外型软件著 作权证书。 7、网络数据防御平台具有电力5G网络控制功能，投标时提 供电力5G工业控制的软件著作权证书复印件。 8、网络数据防御平台所控制的数据终端产品需提供工信部颁 发的设备进网批文复印件和工信部颁发的设备型号核准证明 复印件，并加盖投标人鲜章。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | 9200 |  |
| 三、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彩屏专用电源 | 输入电压：200-240Vac,47—63Hz 输出功率：200W Max 功率因数：0.50@230Vac 绝缘电压：I/P-0/P:3.0KVac；I/P-FG: 1.5KVac；O/P-FG:0.5Kvac 泄漏电流：0.30mA@230Vac 保护功能：输入欠压，过载，短路 工作温度：-30～+60℃ 存储温度：-40～+100℃ 安全标准：GB4943,EN60950 散热方式：自冷 尺寸：190X84X30 | 台 | 68 | 58 | 3944 |  |
| 6 | 屏体 | LED屏，屏体钢结构 现场制作，采用国标矩管，屏体内部建设维修通道 | ㎡ | 20 89 | 450 | 9400.5 | 国标 |
| 7 | 外框 | LED屏边框采用不锈钢包边制作 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 国标 |
| 8 | 工程布线 | 电缆线6㎡*4+1 | 米 | 20 | 20 | 400 |  |
| 9 | 工程布线 | 通讯线含内部电源线 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 10 | 彩屏 配电 箱 | LED显示屏总电源 | 套 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 11 | 视频 输入 | HDMI音、视频延长设备 | 对 | 1 | 650 | 650 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 21194.5 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 83842.5 |  |

- 备注

- 报价需包含安装费、运输费、机械费、税费等。

- 附件2：竞标函

窦圌山景区采购LED显示屏

比选竞标函

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

我方全面研究了“窦圌山景区采购LED显示屏”，决定参加贵单位组织的本次比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件1：项目报价清单

附件2：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件1：项目报价清单

- 户外P5全彩LED显示屏清单

| 窦圆山龙柱广场LED户外高亮度P5 |  |  | 尺寸( 米 ) : 宽高 |  | 8 | 4.48 | 35.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率：1600*896 |  |  | 模组数量 |  | 25 | 28 |  |
| 序号 | 设备 名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| 一、屏幕部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P5户外外全 彩屏 | Panel单元板尺寸Dimension (W)320mm*160mm(H) 点间距离 Pixel pitch 5mm 发光点颜色 Pixel configuration 1R1G1B 灯体 LED specification SMD1919f 单元板分辨率Pixel resolution (W)64*32(H) 单元板平均功率 Average power ≤17W 单元板重量 Panel weight 0.383KG 注：LED显示屏单块模组和模组上驱动IC为同一品牌，驱动IC实物上需体现品牌的logo | 张 | 700 |  |  |  |
| 二、控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 同步异步播放设备 1、四核CPU,主频高达1.8G，Mali-T764GPU，支持AFBC (帧缓冲压缩技术)。【提供CMA/ilac-MRA/CNAS第三方检测报告】 2、支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.1，OpenCL，DirectX9.3 3、支持4K 10bits H265、H264视频解码，支持1080P VC-1、MPEG-1/2/4、VP8多格式视频解码。 4、最大带载230万像素，最大宽度16384，最大高度4096。 5、标配4路千兆输出网口，直接级联HD-R系列接收 卡控制显示屏；1路千兆通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快；支持1路USB2.0(自定义OTG/USB模式)，1路USB3.0通信接口，可用于插播节目和扩展容量；具有丰富的信号接口，集成1路HDMI,1路WAN口、2路网口输出。信号接入后可以对画质进行对比度 分离提升，具有去雾、增亮、像素修复、画面防撕裂变形等效果增强功能。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 6、支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、 PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 7、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 8、信号采集分离器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz。投标时提供CNAS、CMA认可的第三方权威检测机构出具的检验报告。 | 台 | 1 |  |  |  |

| 3 |  | 接收卡 一、功能简介 1.集成16个标准HUB75E接口 2、免升级芯片兼容 3、支持逐点亮色度校正、校正低灰补偿功能 4、支持构造复杂箱体、复杂大屏 5、支持网线误码率、接收卡序号检测 6、支持一键修复配置参数功能 7、支持数据接口自定义 8、支持接收卡配置参数回读 9、符合RoHS标准，符合CE-EMC标准 二、带载说明 1、三线并行数据(RGB)24组 2、串行数据72组 3、最大带载像素：256*384 4、级联卡数量≤1000PCS 5、支持扫描行1-128扫 6、最宽/最高可达4095像素 分布式输入输出节点自带数据运算混合通讯接口≥15 个。分布式输入输出节点数据传输速度为万兆全双工传 输，网络速率为10000M。数据传输接口≥16位引脚。图 像质量≥18bit。集成1路数据扩展接口。支持分辨率自定义设置功能，对图像的像素压缩和缺失进行分辨率修复。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 2、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机 联网数据传输。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方 权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 3、支持数据分布式运算及同步刷新功能。提供具有 CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品 检验报告加盖投标人鲜章； 4、支持网络控制及网络接入功能。 5、支持数据先通过加密后传输，然后再通过解密后进行 分布式控制。 6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主 芯片不受损。 | 张 | 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 控制软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彩屏专用电源 | 输入电压：200-240Vac，47—63Hz 输出功率：200W Max 功率因数：0.50@230Vac 绝缘电压：I/P-0/P:3.0KVac；I/P-FG: 1.5KVac;O/P-FG：0.5Kvac 泄漏电流：0.30mA@230Vac 保护功能：输入欠压，过载，短路 工作温度：-30～+60℃ 存储温度：-40～+100℃ 安全标准：GB4943,EN60950 散热方式：自冷 尺寸：190X84X30 | 台 | 175 |  |  |  |

| 6 | 箱体 | LED屏专用户外箱体 材质：钢板厚度1mm、表面做黑色烤漆更防锈，箱体尺 寸0.96米*1.12米*0.06米，配电源安装板，控制系统安装板 | ㎡ | 35.8 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 屏体 | LED屏，屏体钢结构 现场制作，采用国标矩管，屏体内部建设维修通道主钢结构采用国标100*100*3mm厚镀锌矩管、箱体固定 杆采用40*40*2mm矩管，承托板采用10mm厚钢板、维修 通道采用40*20扁管通铺 | ㎡ | 35.8 4 |  |  | 国标 |
| 8 | 外框 | LED屏边框、背板采用铝塑板粘胶和螺丝固定，防水顶 板采用整块板制作 | ㎡ | 36 |  |  | 国标 |
| 9 | 彩屏 配电 箱 | LED显示屏总电源 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 散热系统 | 壁挂空调2P智能空调(含改装温控设备费用) | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 音箱 系统 | 显示屏内置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、基础建设部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 基坑 | LED屏基坑人工开挖，开挖尺寸：两个长3米宽1,5米，深1.2米，共计11立方 | 方 | 11 |  |  | 人工 |
| 13 |  | 人工搅拌混凝土按C25规格 | 方 | 10 |  |  | 人工和 材料 |
| 14 |  | 钢筋直径25螺纹钢/直径10螺纹钢编织 | 吨 | 0.2 |  |  | 人工和 材料和 加工 |
| 15 | 立柱 | LED屏立柱400mm直径厚度10毫米长度6米，含运输费 | 根 | 2 |  |  | 国标 |
| 16 |  | 架管租赁，含运输费架管安装及拆卸人工费 | 批 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 立柱吊装费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 18 | 工程 布线 | 电缆线35㎡*3+1 | 米 | 500 |  |  |  |
| 19 |  | 放线及辅材：两端配套线鼻子、过路预埋铁管两处 | 米 | 500 |  |  |  |
| 20 | 工程 布线 | 通讯线含破路及混凝土回填 | 米 | 15 |  |  | 人工 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

室内P2.5全彩LED 显示屏清单

| 窦圆山会议室P2.5 |  |  | 尺寸( 米 ) : 宽高 |  | 7.68 | 2.72 | 20.88 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率：3072*1088 |  |  | 模组数量 |  | 24 | 17 |  |
| 序号 | 设备 名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| 一、屏幕部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 室内 全彩 屏 | 显示尺寸≥7.68米(24张)*2.72米(17张) 显示分辨率≥3072点*高：1088点 1、LED灯种类：SMD封装 ★2、点间距：≤2.5mm(X:2.5,Y:2.5) 3、像素点组成：1R1G1B 4、模组分辨率(宽×高):≥128像素×64像素 5、模组间平整度：≤1mm 6、安装方式：背架安装 7、维护方式：全前维护/硬链接 8、点密度：≥160000点/m² 9、亮度(白场色温5000K):200cd～500cd/m²可调 10、水平视角/垂直视角：120°/120° 11、平整度：≥98% 12、色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内 13、最高对比度：≥10000:1 14、防护等级：≥IP35 15、信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 16、换帧频率：≥30帧 17、刷新率：≥1920Hz 18、屏体色温：2000K～9500K可调 19、亮度调节：手动/自动/程控 20、像素校正：配备亮度与色度逐点校正 21、控制方式：同步控制 22、工作电压：AC:110V～240V、50～60Hz 23、峰值功率：≤600W/m² 24、平均功率：100W/m²~240W/m² 25、连续工作时间：≥7×24hrs,支持连续不间断显示 26、平均无故障工作时间：≥10000小时 27、LED寿命：≥10万小时 28、离散失控点：≤0.0001，出厂时为0 29、连续失控点：0 30、盲点率：≤0.0001，出厂时为0 31、屏幕温升(使用运行状态):≤5度 32、运行环境温度：-10℃~60℃ 33、运行环境湿度：10%～90%RH,无凝结 21、方便客户长期操作使用大屏的使用，提供LED显示屏生产厂家 大屏规范操作管控软件证书和大屏规范操作管控软件功能说明书截 图 。 22、为保证兼容性，LED显示屏单块模组和模组上驱动IC为同一品 牌，驱动IC实物上需体现品牌的logo。 | 张 | 408 |  |  |  |

| 二、控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 信号 采集 分离 器 | 1、具有丰富的信号接口，集成1路HDMI,1路VGA,1路dvi: 1路AUDIO OUT,1路USB,1路RS232,1路WAN口、6路网口输出、2路SDI、1路内置麦克风、1路WiFi天线、1路红外接口，1个开关控制。信号接入后可以对画质进行对比度分离提升，具有去雾、增亮、像素修复、画面防撕裂变形等效 果增强功能。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 2、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步； 3、处理器的网络节目进行操作和选择，海量内容随时切换。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 4、支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 5、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步； 6、信号采集分离器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz。投标时提供CNAS、CMA认可的第三方权威检测机构出具的检验报告； 7、为了保证大屏幕控制设备之间的兼容性和售后服务的时效性，要求信号采集分离器与分布式输入输出节点控制器为同一品牌。投标时要求信号采集分离器与分布式输入输出节点控制器生产企业提供型号品牌核准认证证书并加盖投标人鲜章。并提供认证证书的全国网上查询平台的查询结果截图； 8、信号采集分离器具有画质输出稳定性自动调节适配功能，可以保证播放状态时大屏幕显示的画面稳定可靠，画面不撕裂不变形。为了保证此功能的专业性和知识产权的明确性，投标时需提供有关信号采集分离输出画质稳定性适配相关功能的软件著作权证书加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 分布 式输 入输 出节 点 | 1、分布式输入输出节点自带数据运算混合通讯接口≥12个。分布式输入输出节点数据传输速度为万兆全双工传输，网络速率为10000M。数据传输接口≥16位引脚。图像质量≥18bit集成1路数据扩展接口。支持分辨率自定义设置功能，对图像的像素压缩和缺失进行分辨率修复。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 2、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测 机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 3、支持数据分布式运算及同步刷新功能。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标人鲜章； 4、支持网络控制及网络接入功能； 5、支持数据先通过加密后传输，然后再通过解密后进行分布式控制； 6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损； 7、分布式输入输出节点具有程序微积分运算能力，可将采集的数据通过程序运算，精确映射在大屏幕指定的区域中，对图像进行画质提升。为了保证此功能的专业性，投标时提供具有程序微积分运算系统处理等相关功能的软件著作权证书； 8、为了保证产品安装后售后服务的质量及可靠度，需要24 小时进行响应。要求生产厂商具有24小时技术服务时效性5A级认证证书并加盖投标人鲜章。并提供认证证书的全国网上查询平台的查询结果截图。 | 张 | 48 |  |  |  |

| 4 | 网络防御平台 | 1、网络数据防御平台支持的防御频段：F3、F9、F38、F45、 F87、F88、F89 。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权 威检测机构出具的产品检验报告加盖投标单位鲜章； 2、网络数据防御平台支持的防御控制频宽：50M,100M,150M, 200M,250M,300M,400M,500M,600M,800M,900M,100OM。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖投标单位鲜章； 3、网络数据防御平台下行传输峰值速率：2Gbps。 4、网络数据防御平台上行传输峰值速率：1Gbps。 5、网络数据防御平台控制设备的输出功率：23±2dBm,支持 高功率模式。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检 测机构出具的产品检验报告加盖投标单位鲜章； 6、网络数据防御平台具有安全加密机制，尤其对于室内室外 显示屏具有更安全的软件加密传输控制功能，可在室外进行 远程控制。投标时提供数据终端web管理程序室外型软件著 作权证书。 7、网络数据防御平台具有电力5G网络控制功能，投标时提 供电力5G工业控制的软件著作权证书复印件。 8、网络数据防御平台所控制的数据终端产品需提供工信部颁 发的设备进网批文复印件和工信部颁发的设备型号核准证明 复印件，并加盖投标人鲜章。 | 套 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彩屏专用电源 | 输入电压：200-240Vac,47—63Hz 输出功率：200W Max 功率因数：0.50@230Vac 绝缘电压：I/P-0/P:3.0KVac；I/P-FG: 1.5KVac；O/P-FG:0.5Kvac 泄漏电流：0.30mA@230Vac 保护功能：输入欠压，过载，短路 工作温度：-30～+60℃ 存储温度：-40～+100℃ 安全标准：GB4943,EN60950 散热方式：自冷 尺寸：190X84X30 | 台 | 68 |  |  |  |
| 6 | 屏体 | LED屏，屏体钢结构 现场制作，采用国标矩管，屏体内部建设维修通道 | ㎡ | 20 89 |  |  | 国标 |
| 7 | 外框 | LED屏边框采用不锈钢包边制作 | 套 | 1 |  |  | 国标 |
| 8 | 工程布线 | 电缆线6㎡*4+1 | 米 | 20 |  |  |  |
| 9 | 工程布线 | 通讯线含内部电源线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 彩屏 配电 箱 | LED显示屏总电源 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 视频 输入 | HDMI音、视频延长设备 | 对 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：合同主要条款

窦圌山景区LED屏采购合同

甲方（采购方）: 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

乙方（供货方）:

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

一、基本情况

1、本合同单价为固定单价，已包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等所有费用。

2、数量如有变动，由甲方提前通知乙方，乙方在维持本合同单价不变的基础上，按甲方要求将增加的货物运送至指定地点，最终数量以甲方验收并签字确认的产品订货单上所列数量和金额为准。

二、采购明细详见附件

三、合同总额及付款方式

1、合同总额为       元 ，大写：      。

2、支付方式：

（1）本合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%，即¥     元（大写：     ）。

（2）甲方在收到在乙方订购的全部物资后支付总额的30%即¥     元（大写：     ）

安装完成验收合格并交付使用后，15个工作日内向乙方支付合同总额的17%，即¥     元（大写：    ）。

（3）剩余合同总额的3%作为质保金，即¥      元（大写：     ），待质保期12个月到期后，15个工作日内向乙方支付。

2、乙方账户信息：

公司名称：

开 户 行：

账    号：

四、交货时间

交货时间不迟于     年      月     日。

五、交货地点：

甲方指定（江油市窦团山）

六、双方权益

1、甲方权益

(1)甲方有权要求货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)甲方有权确定签收货品的人员并提前通知乙方。

(3)甲方有义务按约定支付货款。

2、乙方权益

(1)乙方有义务保证货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)乙方有义务按约送货至甲方指定地点。

(3)乙方有权利要求甲方按约支付货款。

七、违约条款

1、产品质量有缺陷，经甲方提醒后仍无法弥补视同乙方根本违约。

2、乙方未能按照合同约定的交货时间交货，视同乙方违约，每延期一天，甲方有权扣除货款的万分之五作为违约金。

3、甲方在货品交付30日后仍未支付货款视同甲方违约，每延期一天，乙方有权要求甲方支付一年期银行LPR利率标准的违约金。

4、如乙方货物存在质量问题，甲方有权拒付货款且不视为甲方违约，甲方不承担任何违约责任。

5、如乙方货物存在质量问题，乙方应在3日内无条件更换为合格货物（更换相关全部费用由乙方承担，包括但不限于：运输费等）。如更换后仍不符合质量要求的，甲方有权退货，乙方应退还甲方全部货款并承担货款总金额15%的违约责任，退货相关全部费用（包括但不限于：运输费等）由乙方承担。

八、不可抗力条款

不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

九、合同生效与终止

本合同经双方签字并盖章后生效。乙方货品交付完毕且甲方支付全部货款后，合同终止。

十、争议处理

本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决。如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交甲方住所地人民法院诉讼解决。除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中约定的义务和行使权利。

十一、合同确认

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，双方签字或盖章之日起生效。

附件：采购明细表

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

甲方代表：                       乙方代表：

联系方式：                       联系方式：

日期：  年   月   日             日期：  年   月   日