附件1：

招标须知

一、项目概述：

为故居公司甄选一家单位实施“江油大剧院三楼剧场舞台扩声、灯光及观众厅照明系统改造项目”。

- 采购项目标的内容：

新增及更换部分舞台扩声系统、舞台灯光系统以及观众厅照明系统。

参数、参考品牌机明显详见下表：改造清单

改造清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 预算单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、舞台扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阵列扬声器（声桥左声道） | 1.▲低音单元≥2*10寸； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90 °且≤110 °; 4.整组垂直角度：≥80°; 5.▲单只最大声压级：≥142dB； 6.功率/阻抗：≥单功放：全频1000W@8Ω；双功放：低频700W@8Ω，高频 100W@8Ω； 7.分频双功放或三功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 54,571.00 | 109,142.00 |
| 2 | 阵列扬声器（声桥右声道） | 1.▲低音单元≥2*10寸； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90 °且≤110 °; 4.整组垂直角度：≥80°; 5.▲单只最大声压级：≥142dB； 6.功率/阻抗：≥单功放：全频1000W@8Ω；双功放：低频700W@8Ω，高频 100W@8Ω； 7.分频双功放或三功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 54,571.00 | 109,142.00 |
| 3 | 阵列扬声器（声桥中置声道） | 1.▲低音单元≥2*10寸； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90 °且≤110 °; 4.整组垂直角度：≥80°; 5.▲单只最大声压级：≥142dB； 6.功率/阻抗：≥单功放：全频1000W@8Ω；双功放：低频700W@8Ω，高频 100W@8Ω； 7.分频双功放或三功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 54,571.00 | 109,142.00 |
| 4 | 扬声器连接件 | 1.原厂垂直组合吊装配件，钢材防锈处理，喷塑； 2.与阵列扬声器同品牌 | 6 | 套 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 709.00 | 4,254.00 |
| 5 | 二分频扬声器（拉声向） | 1.低音单元≥1*15寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110° ; 4.整组垂直角度：≥60°且≤80°; 5.▲单只最大声压级：≥138dB； 6.功率/阻抗：≥600W@8Ω； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 20,902.00 | 41,804.00 |
| 6 | 双18"超低频音箱 | 1.低音单元≥2X18"； 2.频响范围下限≤28Hz； 3.▲单只最大声压级≥：141dB； 4.灵敏度：≥97dB； 5.功率/阻抗：≥低频1/低频2：1400W@4Ω； 低频1，低频2：700W@8Ω； 6.驱动模式：单路/双路功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效； | 4 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 52,931.00 | 211,724.00 |
| 7 | 舞台流动返送扬声器 | 1.低音单元≥1*12寸； 2.频响范围：≤80Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥90°且≤100°; 5.▲单只最大声压级：≥134dB； 6.灵敏度：≥105dB； 7.功率/阻抗：≥200WRMS/8欧姆； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 4 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 9,441.00 | 37,764.00 |
| 8 | 两分频全频扬声器（一层眺台下补声） | 1.低音单元≥1*6.5寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤70Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥65°且≤80°; 5.单只最大声压级：≥123dB； 6.灵敏度：≥97dB； 7.功率/阻抗：≥100W/8欧姆； | 4 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 4,982.00 | 19,928.00 |
| 9 | 8"两分频全频扬声器（一层效果声） | 1.低音单元≥1*8寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥65°且≤80°; 5.单只最大声压级：≥125dB； 6.灵敏度：≥97dB； 7.功率/阻抗：≥150W/8欧姆； | 4 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 4,262.00 | 17,048.00 |
| 10 | 8"两分频全频扬声器（二层效果声） | 1.低音单元≥1*8寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥65°且≤80°; 5.单只最大声压级：≥125dB； 6.灵敏度：≥97dB； 7.功率/阻抗：≥150W/8欧姆； | 4 | 只 | L-Acoustics，Adamson ,EAW | 4,262.00 | 17,048.00 |
| 11 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC)恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效≥16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个)联控。数据预设（存)≥30个（组)。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮／暗屏等功能设置，通道温 度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～90V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥1000W（8Ω)；1600W（4Ω)； 17.▲信噪比（A计权)：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz)； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 | ezacoustics，Adamson ,Powersoft | 20,352.00 | 40,704.00 |
| 12 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC)恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效≥16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个)联控。数据预设（存)≥30个（组)。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮／暗屏等功能设置，通道温 度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～90V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥1000W（8Ω)；1600W（4Ω)； 17.▲信噪比（A计权)：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz)； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 | ezacoustics，Adamson ,Powersoft | 20,352.00 | 40,704.00 |
| 13 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式（通过通道桥接实现70V定压驱动）。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC）恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效带16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个）联控。数据预设（存）≥30个（组）。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮/暗屏等功能设置，通道温度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～50V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥300W（8Ω）；≥500W（4Ω）； 17.▲信噪比（A计权）：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz）； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 | ezacoustics，Adamson ,Powersoft | 16,112.00 | 32,224.00 |
| 14 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式（通过通道桥接实现70V定压驱动）。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC）恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效带16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个）联控。数据预设（存）≥30个（组）。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮/暗屏等功能设置，通道温度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～50V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥300W（8Ω）；≥500W（4Ω）； 17.▲信噪比（A计权）：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz）； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 | ezacoustics，Adamson ,Powersoft | 16,112.00 | 32,224.00 |
| 15 | 数字调音台 | 1.XCVI处理核心，FPGA处理技术，系统延迟≤0.7ms 2.≥32个电动推子，有6页，共192+1个推子； 3.≥16个自定义按键； 4.≥8个自定义旋钮； 5.全处理输入通道48路，全处理输出通道32路； 6.≥7“触摸屏； 7.≥32路单声道输入； 8.≥16路单声道输出； 9.≥1个AES数字立体声输出 10.≥1个I/Oprot卡槽（用来扩展DanteWaves等扩展卡） 11.≥32X32USB多轨录音/回放； 12.1/3倍频程频谱实时分析； 13.≥8个静音/DCA编组； 14.≥8路立体声效果器输出及专用效果器返回； | 1 | 台 | ALLEN&HEATH、MIDAS、Soundcraft | 59,996.00 | 59,996.00 |
| 16 | 接口箱 | 1.≥24路XLR话筒或线路输入； 2.≥12路XLR线路输出； | 1 | 台 | ALLEN&HEATH、MIDAS、Soundcraft | 18,444.00 | 18,444.00 |
| 17 | Dante卡 | ≥64路双向音频传输，通过CAT5控制可兼容矩阵处理器 ≥96K/48KHz切换 自动获取IP地址并自动识别； 端口冗余网络选项； ≥千兆网口； 连接到电脑进行多轨录音／回放； 支持DANTE的虚拟声卡软件； 支持DANTE的控制器软件用于设置网络； | 1 | 张 | ALLEN&HEATH、MIDAS、Soundcraft | 11,342.00 | 11,342.00 |
| 18 | 中控型电源时序器 | 1.▲可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制 2.▲设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作 3.▲1至4路为国际10A安全划盖插座，5至8路为国际16A安全划盖插座，面板两个直通为国际10A安全划盖插座。 4.▲≥8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开软件控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置。 5.▲远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0、USB2.0、线控 6.▲密码功能：可设置6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 4 | 台 | EAJAX,LAX,HUAIN | 2,523.00 | 10,092.00 |
| 19 | 千兆交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 SFP，4个千兆SFP；含光纤模块 | 1 | 台 | 华为、锐捷、华三 | 3,074.00 | 3,074.00 |
| 20 | 单通道数字无线接收机 | 1.≥82 MHz调谐带宽； 2.单一频段≥77个预设兼容通道； 3.每个6MHz电视频道支持≥17个兼容系统；每个8 MHz通道支持≥22个系统； 4.红外同步部署发射机的选定频率； 5.安全无线传输AES-256位加密； 6.≥60dB可调音频增益； | 10 | 台 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 6,254.00 | 62,540.00 |
| 21 | 腰包发射机 | 1.输入接口：≥4针微型公接头（TA4M）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.最大输入电平：8.5 dBV (1% THD 下 1kHz)； 4.前置放大器等效输入噪声（EIN）：-120 dBV； 5.发射功率：1 mW 或 10 mW； | 10 | 台 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 3,498.00 | 34,980.00 |
| 22 | 头戴话筒 | 1.传感器类型: 电容； 2.拾音模式: 心形 ； 3.频率响应自: ≥40 Hz-≤20 KHz； 4.灵敏度 (dBV/Pa): ≥-59 dBV/Pa； | 6 | 台 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 1,696.00 | 10,176.00 |
| 23 | 领夹话筒 | 1.与发射机配套； 2.微型领夹式全指向性电容话筒； | 4 | 套 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 1,166.00 | 4,664.00 |
| 24 | 锂电池 | 1.与发射机配套； | 10 | 块 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 1,060.00 | 10,600.00 |
| 25 | 充电底座 | 1.充电器，可为2只腰包发射机充电； | 5 | 台 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 3,498.00 | 17,490.00 |
| 26 | 天线分配器 | 1.≥5路有源天线分配器和配电系统； 2.频率范围：470-960 MHz； | 2 | 台 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 4,346.00 | 8,692.00 |
| 27 | 有源指向性天线 | 1.天线增益: 7.5 dB , 3 dB束宽: 70 °； 2.信号增益：四档 +12 dB, +6 dB, 0 dB, −6 dB； | 2 | 台 | Shure、Sennheiser、Audio-Technica | 3,392.00 | 6,784.00 |
| 28 | 42U设备机柜 | 42U设备机柜 800*600； | 2 | 套 | 国产优质 | 4,240.00 | 8,480.00 |
| 29 | 桌面音源机柜 | 单个机柜可收纳2套领夹或头戴话筒； | 1 | 套 | 国产优质 | 954.00 | 954.00 |
| 30 | 桥架、管材、线材及接插件 | 桥架、管材、电源线、信号线、麦克风线、网线、扬声器专用线、接插件、灯勾、多讯道控制线缆、接线盒等 | 1 | 批 | 国产优质 | 85,860.00 | 85,860.00 |
| 31 | 工程安装中其它辅助材料 | 工程安装中其它辅助材料,机柜基础、标识纸、扎带、PDU插座等 | 1 | 批 | 国产优质 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 二、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6色变焦摇头染色灯（一面） | 1、▲不少于三种通道模式：31CH/27CH/40CH； 2、▲光源：≥LED37颗20WRGBACL6合1（红+绿+蓝+琥珀+青色+柠檬黄） 3、颜色；均匀的RGBW无极混色系统组成非常丰富的颜色， 4、▲调光：0—100%线性调光；在调光过程中色温和显指变化稳定，可实现各个色温段高显指Ra＞96，R9＞93，TLCI＞96‘灯具自带颜色管理系统，可实现多台灯具颜色的一致性 5、透镜：采用进口一体化透镜盘，出光角度8-38°； 6、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 8 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 7,950.00 | 63,600.00 |
| 2 | 6色变焦摇头染色灯（二面） | 1、▲不少于三种通道模式：31CH/27CH/40CH； 2、▲光源：≥LED37颗20WRGBACL6合1（红+绿+蓝+琥珀+青色+柠檬黄） 3、颜色；均匀的RGBW无极混色系统组成非常丰富的颜色， 4、▲调光：0—100%线性调光；在调光过程中色温和显指变化稳定，可实现各个色温段高显指Ra＞96，R9＞93，TLCI＞96‘灯具自带颜色管理系统，可实现多台灯具颜色的一致性 5、透镜：采用进口一体化透镜盘，出光角度8-38°； 6、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 8 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 7,950.00 | 63,600.00 |
| 3 | 600WLED智能图案切割灯（面光） | 1、不少于三种通道模式：37CH/41CH/50CH； 2、▲光源：≥600WLED白光模组，色温：≥7000k，灯具输出光通量≥23500lm； 3、▲颜色盘：≥6个固定色片+白光、CMY无极混色、CTO色温，固定图案盘：≥8个图案+白光，旋转图案盘：≥6个可拆卸图案+白光； 4、棱镜：一个四棱镜，可正反旋转，雾化：线性雾化功能； 6、出光角度：6-42°，光圈：机械式线性光圈，光斑大小可调； 7、▲切割器：四片式全程图形切割模块，切割图案可180°旋转； 8、调光：0—100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能； 9、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 10、▲USB：支持不通电的情况操作菜单，也可做软件升级外置接口； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 6 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 18,020.00 | 108,120.00 |
| 4 | LED变焦聚光灯（侧光） | 1、光源：≥200LED灯珠，色温3200K/5600K 2、▲显色性指数：Ra≥95，R9≥90，R15≥90， 3、调光:0~100线性可调，控制面板：LCD显示屏+四按键， 4、调焦：15-60度可调； 5、光学系统：非球面镜加菲涅尔透镜，具有闪烁光源管理系统 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 12 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 3,180.00 | 38,160.00 |
| 5 | LED变焦聚光灯（耳光） | 1、光源：≥200LED灯珠，色温3200K/5600K 2、▲显色性指数：Ra≥95，R9≥90，R15≥90， 3、调光:0~100线性可调，控制面板：LCD显示屏+四按键， 4、调焦：15-60度可调； 5、光学系统：非球面镜加菲涅尔透镜，具有闪烁光源管理系统 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 12 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 3,180.00 | 38,160.00 |
| 6 | LED平板会议灯（顶光） | 1、▲光源：≥576颗0.5w贴片高显指LED阵列，色温：3200K/5600K/3200-5600K可调， 2、▲显色指数：Ra≥95，R9≥90， 3、调光：0-100%线性调光 4、▲光東角度：≥120°，中心照度(3米投射距离)，中心照度值>300lx（3200K）,中心照度值>420lx（4200K） 5、采用超大散热片空气对流自然散热，无风扇全静音 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 18 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 2,226.00 | 40,068.00 |
| 7 | 600WLED智能图案切割灯（顶逆光） | 1、不少于三种通道模式：37CH/41CH/50CH； 2、▲光源：≥600WLED白光模组，色温：≥7000k，灯具输出光通量≥23500lm； 3、▲颜色盘：≥6个固定色片+白光、CMY无极混色、CTO色温，固定图案盘：≥8个图案+白光，旋转图案盘：≥6个可拆卸图案+白光； 4、棱镜：一个四棱镜，可正反旋转，雾化：线性雾化功能； 6、出光角度：6-42°，光圈：机械式线性光圈，光斑大小可调； 7、▲切割器：四片式全程图形切割模块，切割图案可180°旋转； 8、调光：0—100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能； 9、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 10、▲USB：支持不通电的情况操作菜单，也可做软件升级外置接口； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 24 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 18,020.00 | 432,480.00 |
| 8 | 6色变焦摇头染色灯（顶光） | 1、▲不少于三种通道模式：31CH/27CH/40CH； 2、▲光源：≥LED37颗20WRGBACL6合1（红+绿+蓝+琥珀+青色+柠檬黄） 3、颜色；均匀的RGBW无极混色系统组成非常丰富的颜色， 4、▲调光：0—100%线性调光；在调光过程中色温和显指变化稳定，可实现各个色温段高显指Ra＞96，R9＞93，TLCI＞96‘灯具自带颜色管理系统，可实现多台灯具颜色的一致性 5、透镜：采用进口一体化透镜盘，出光角度8-38°； 6、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 36 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 7,950.00 | 286,200.00 |
| 9 | 电脑摇头光束灯 | 1、不少于三种通道模式：16CH/20CH/31CH； 2、▲光源：不低于OSRAM420W，灯具输出光通量≥12700lm，10米照度≥360000Lx； 3、颜色盘：≥14颜色+白； 4、▲固定图案盘：≥6个图案+5个光束图案+3个彩色玻璃图案； 4、棱镜：1个8棱镜，一个双层棱镜（6棱镜+12棱镜）； 6、光束角度：2°，光圈：机械式线性光圈，光斑大小可调； 7、调光：0—100%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 8、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 9、▲灯具具有一个RJ45接口，支持通过标准协议对灯具进行控制并读取灯具状态数据：温度、风机等参数。 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 8 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 6,360.00 | 50,880.00 |
| 10 | LED追光灯 | 1、光源：LED白光模组；光源寿命：≥20000小时；整机光通量总输出：≥13000lm； 2、调焦：5-11°线性调焦； 3、调光：0-100%线性调光； 4、光圈：大小任意可调；均匀度：98% 5、色温：2700K-6500K（线性可调）颜色盘：5色+白光 6、控制方式：控制推杠线性调节 | 2 | 台 | 珠江、JMY、XMLITE、MONON、明道 | 15,900.00 | 31,800.00 |
| 11 | 双雾化雾机 | 1、 输出量：≥2800立方尺/分钟，最大油桶容量：≥3.5升 2、 DMX通道：≥1频道，内置控制器：LCD定时控制器 | 4 | 台 | ANGLER、DJPOWER、全亚 | 4,346.00 | 17,384.00 |
| 12 | 雾机油 | 烟色纯白、无味 ≥6瓶/箱，≥1L/瓶 | 2 | 箱 | ANGLER、DJPOWER、全亚 | 742.00 | 1,484.00 |
| 13 | 灯光控制台 | ≥7个DMX输出/输入 最高可扩展≥65536个通道参数 内置≥2个15.4英寸触摸屏+≥1个9英寸触摸屏 ≥15个高精度电动推杆，A/B场电动推杆 ≥1个总控电动推杆 ≥6个耐磨编码器（带Push） ≥1个高灵敏轨迹球 ≥1个高精度调光轮• Linux操作系统 支持中英文两种语言 支持多台联机备份 支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模拟 实时现场模拟 系统可通过U盘安装 节目数据可保存在硬盘或U盘 支持DMX512,Artnet,ACN协议 支持RDM管理 支持Wysiwyg连接 支持LTP和HTP 支持MIDI时间码和内部时间码 支持Layout管理 ▲具有灯光控制软件著作权证书 | 1 | 台 | YPL、领焰、MA Lighting | 83,500.00 | 83,500.00 |
| 14 | DMX网络扩展器 | 实时计算，自带≥8个DMX512输出口，可同时输出≥4096控制参数 ≥1个内置触摸式指令屏幕(7”SVGA) ≥1个千兆以太网接口 ≥2个USB2.0连接接口 Linux操作系统 中英文双语种操作界面 | 1 | 台 | YPL、领焰、MA Lighting | 16,960.00 | 16,960.00 |
| 15 | DMX网络解码器 | ≥100Mbit/s百兆传输速率.支持≥4096个通道参数.可连接电脑模拟器.与灯光控制台整合一起使用，增加实际物理输出口.支持DMX数据的输入输出.支持所有Art-Net的控制连接使用 支持协议：DMX512,Art-Net.通道参数:4096.内置高性能FPGA处理器.内置百兆高速网络处理器芯片.内置交换机芯片.支持级连功能； XLR3pinDMX输出≥8个.百兆网口≥2个 ≥1个TFT显示屏 | 2 | 台 | YPL、领焰、MA Lighting | 3,512.00 | 7,024.00 |
| 16 | DMX信号放大器 | ≥1路输入，≥8路输出，每路输入输出光电隔离独立，终端电阻开关输出信号LED指示灯； 标准机架式安装 输入电压：AC220-240V~,50-60Hz | 10 | 台 | YPL、领焰、MA Lighting | 848.00 | 8,480.00 |
| 17 | 网络机柜 | 42U设备机柜800*600 | 2 | 台 | 国产优质 | 4,240.00 | 8,480.00 |
| 18 | 电源直通柜 | ≥630A总空开（三相），≥96路×≥6KW； ≥96路32A高度灵敏度空气开关，具有过压、过流、过载保护； 三相总控输入、输出端电源指示； 总零线、总地线铜排输入，独立的输出端子； 数字显示电压、电流表，实时监视三相电流、电压； 高阻性、大电流接线端子； 适用于感性、容性、阻性负载； 供电：三相五线制AC380V±10%50/60Hz； | 1 | 套 | 斯全德、CEE、RGB | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 19 | 安装辅材 | 桥架、管材、电源线、DMX信号线、扁形电缆、网线、动力电缆、接插件、灯勾、保险绳、接线盒等 | 1 | 批 | 国产优质 | 95,400.00 | 95,400.00 |
| 三、观众厅照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED照明灯 | LED嵌入式筒灯，功率≥20W，4000K或6500K可选，≥6寸，开孔尺寸15cm（利用原有开孔），显指≥80，光效≥110lm/W | 11 | 盏 | 飞利浦、雷士、三雄极光 | 152.00 | 1,672.00 |
| 2 | LED照明灯 | LED嵌入式筒灯，功率≥40W，4000K或6500K可选，≥8寸，开孔尺寸20cm（利用原有开孔），显指≥80，光效≥110lm/W | 130 | 盏 | 飞利浦、雷士、三雄极光 | 250.00 | 32,500.00 |
| 3 | LED照明灯 | LED嵌入式筒灯，功率≥7W，4000K或6500K可选，≥3寸，开孔尺寸9cm（利用原有开孔），显指≥80，光效≥110lm/W | 128 | 盏 | 飞利浦、雷士、三雄极光 | 76.00 | 9,728.00 |
| 4 | 施工辅材 | 原有灯具拆除、安装施工、各类辅材、满堂脚手架搭建 | 1 | 项 |  | 250,000.00 | 250,000.00 |

- 备注

1.报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等费用；

2.实施内容必须与上述明细表完全吻合。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分*100%。 | 投标人报价明显偏低，评标委员会认定具有恶性竞争嫌疑，要求其作出解释，其解释被评委会接受，可确定其报价合理；如不被评委会接受，评委会将不予认可，将作为无效投标书处理。 |
| 2 | 技术指标和配置 | 40 | 1.供应商所投产品的技术参数完全符合招标文件要求且没有负偏离得40分；供应商所投产品的技术参数不完全符合招标文件要求的，则在40分的基础上，按以下原则扣分： 2.改造清单中带“▲”为重要参数，投标人全部符合要求的得33.5分，每有一项负偏离扣0.5分，共67条，扣完为止。 3.对于改造清单中不带“▲”一般参数，投标人全部符合要求的得6.5分，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。对应技术要求的最小序号为一项。 注：▲为重要参数须按照要求提供相关证明材料，一般参数未响应的则按以上评审要求对应扣分；参数中有明确要求的，按照参数中要求执行。 |  |
| 3 | 项目管理方案 | 10 | 1、根据投标人提供的项目实施方案：①实施计划、 ②质量保证措施、③进度保证措施、④项目人员组织、⑤职责分工。进行综合评审：以上内容充分体现且完全满足项目采购需求的得10分，每缺失一项内容的扣2分，每有一项内容不足或有缺陷或不符合本项目实际的一处扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 4 | 项目管理能力 | 4 | 1.项目组成员：项目实施人员具有相关专业资格证书的（扩声、舞台灯光、智能化等相关专业），每提供1人得1分，最多得4分；提供上述人员的相关证书复印件并加盖投标人鲜章有效。 |  |
| 5 | 履约能力 | 6 | 1、2021年01月01日(含)至本项目投标截止之日(不含)期间，投标人每提供1个类似项目业绩的合同复印件或中标（成交）通知书复印件得1.5分，最多得6分。 |  |
| 6 | 售后服务 | 10 | 1、投标人针对本项目提供的售后服务方案(包括但不限于：①服务响应时间及现场服务支持措施；②维修团队人员配置;③售后巡检方案；④售后服务机具（包含：维修工具、车辆保障）;⑤培训计划，进行评审：全部提供以上内容并符合项目采购需求的得10分，每有一项内容缺失扣2分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 |  |

五、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后40天内交付使用 |
| 2 | 实施地点 | 江油大剧院三楼剧场 |
| 3 | 验收要求 | 按照相关要求进行验收 |
| 4 | 履约保证金 | 成交投标人在中标后5个工作日内需缴纳成交合同金额5%的履约保证金 |
| 5 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |
| 6 | 其他 | 无 |

附件2：竞标函

江油大剧院三楼剧场舞台扩声、灯光及观众厅照明系统改造项目比选竞标函

江油市李白故居文化旅游开发有限公司：

我方全面研究了“江油大剧院三楼剧场舞台扩声、灯光及观众厅照明系统改造项目”招标文件，决定参加贵单位组织的本次比选活动，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

- 我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。

- 总报价为含税价：人民币       万元（大写：        ）

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

4、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： (盖章)

法定代表人或授权代表（签字）：

投标时间：  年  月  日

附件3：报价单

采购项目名称：江油大剧院三楼剧场舞台扩声、灯光及观众厅照明系统改造项目

| 序号 | 采购内容 | 报价 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江油大剧院三楼剧场舞台扩声、灯光及观众厅照明系统改造项目 |  | 万元 |  |
| 投标人报价:_________ (大写:_________ ) |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件4：项目报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 报价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、舞台扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阵列扬声器（声桥左声道） | 1.▲低音单元≥2*10寸； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90 °且≤110 °; 4.整组垂直角度：≥80°; 5.▲单只最大声压级：≥142dB； 6.功率/阻抗：≥单功放：全频1000W@8Ω；双功放：低频700W@8Ω，高频 100W@8Ω； 7.分频双功放或三功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 阵列扬声器（声桥右声道） | 1.▲低音单元≥2*10寸； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90 °且≤110 °; 4.整组垂直角度：≥80°; 5.▲单只最大声压级：≥142dB； 6.功率/阻抗：≥单功放：全频1000W@8Ω；双功放：低频700W@8Ω，高频 100W@8Ω； 7.分频双功放或三功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 阵列扬声器（声桥中置声道） | 1.▲低音单元≥2*10寸； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90 °且≤110 °; 4.整组垂直角度：≥80°; 5.▲单只最大声压级：≥142dB； 6.功率/阻抗：≥单功放：全频1000W@8Ω；双功放：低频700W@8Ω，高频 100W@8Ω； 7.分频双功放或三功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 扬声器连接件 | 1.原厂垂直组合吊装配件，钢材防锈处理，喷塑； 2.与阵列扬声器同品牌 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 二分频扬声器（拉声向） | 1.低音单元≥1*15寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110° ; 4.整组垂直角度：≥60°且≤80°; 5.▲单只最大声压级：≥138dB； 6.功率/阻抗：≥600W@8Ω； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 双18"超低频音箱 | 1.低音单元≥2X18"； 2.频响范围下限≤28Hz； 3.▲单只最大声压级≥：141dB； 4.灵敏度：≥97dB； 5.功率/阻抗：≥低频1/低频2：1400W@4Ω； 低频1，低频2：700W@8Ω； 6.驱动模式：单路/双路功放驱动； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效； | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 舞台流动返送扬声器 | 1.低音单元≥1*12寸； 2.频响范围：≤80Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥90°且≤100°; 5.▲单只最大声压级：≥134dB； 6.灵敏度：≥105dB； 7.功率/阻抗：≥200WRMS/8欧姆； 带▲号参数须提供官方彩页资料和官网截图佐证，并加盖投标人鲜章有效 | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 两分频全频扬声器（一层眺台下补声） | 1.低音单元≥1*6.5寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤70Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥65°且≤80°; 5.单只最大声压级：≥123dB； 6.灵敏度：≥97dB； 7.功率/阻抗：≥100W/8欧姆； | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 8"两分频全频扬声器（一层效果声） | 1.低音单元≥1*8寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥65°且≤80°; 5.单只最大声压级：≥125dB； 6.灵敏度：≥97dB； 7.功率/阻抗：≥150W/8欧姆； | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 8"两分频全频扬声器（二层效果声） | 1.低音单元≥1*8寸，可旋转号角； 2.频响范围：≤60Hz-≥20kHz； 3.整组水平角度：≥90°且≤110 ° ; 4.整组垂直角度：≥65°且≤80°; 5.单只最大声压级：≥125dB； 6.灵敏度：≥97dB； 7.功率/阻抗：≥150W/8欧姆； | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC)恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效≥16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个)联控。数据预设（存)≥30个（组)。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮／暗屏等功能设置，通道温 度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～90V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥1000W（8Ω)；1600W（4Ω)； 17.▲信噪比（A计权)：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz)； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC)恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效≥16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个)联控。数据预设（存)≥30个（组)。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮／暗屏等功能设置，通道温 度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～90V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥1000W（8Ω)；1600W（4Ω)； 17.▲信噪比（A计权)：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz)； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式（通过通道桥接实现70V定压驱动）。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC）恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效带16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个）联控。数据预设（存）≥30个（组）。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮/暗屏等功能设置，通道温度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～50V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥300W（8Ω）；≥500W（4Ω）； 17.▲信噪比（A计权）：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz）； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 四通道带DSP+Dante的数字功率放大器 | 1.▲模拟信号输入≥4通道，≥Dante×4，≥AES×2。 2.▲信号分配配置≥10×4矩阵。 3.▲≥10路数/模信号可相互热备份。 4.支持定压和定阻两种输出模式（通过通道桥接实现70V定压驱动）。 5.支持智能保护：方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机。 6.支持智能自控：过载（AGC）恒功率输出、过热自适配功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速。 7.协议支持：Dante、AES。 8.通讯方式：IP网络、485。 9.▲PC界面支持显示：DSP音效带16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器、静噪门、相位，数/模输入信号可矩阵、备份，每通道灵敏度、音量、静音、增益、输出电压可调，可多台/多通道编组（各≥19个）联控。数据预设（存）≥30个（组）。 10.▲≥4.3寸高清彩屏，支持触屏操控：解屏、音量、静音、设置、密码、工作模式、信号路由、信号备份、通道相位、整机增益、输出电压、DSP均衡、分频、延时、压限、噪声门、载入、复制、复位、保存、退出、IP地址、本机和通道命名、中/英文、亮/暗屏等功能设置，通道温度、电源温度、电压、网络通断、负载通断、通道工作和设置状态等显示。可自动锁屏、暗屏。 11.支持PC远程监控：各通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控、中控。 12.功放面板及PC监控界面支持显示：每通道的电流、电压、阻抗、功率、温度以及负载通断的具体情况。 13.输出电压10V～50V功能，可调步进5V。 14.输入灵敏度≥0dB～15dB可调功能，可调步进1dB。 15.整机增益≥30dB～45dB可调功能，可调步进1dB。 16.▲失真限制的输出功率：≥300W（8Ω）；≥500W（4Ω）； 17.▲信噪比（A计权）：≥100dB； 18.阻尼系数：＞300； 19.互调失真：≤0.3（1kHz）； 20.多通道放大器中的分离度：＞60dB 带▲参数需提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告，并提供“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官房查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 数字调音台 | 1.XCVI处理核心，FPGA处理技术，系统延迟≤0.7ms 2.≥32个电动推子，有6页，共192+1个推子； 3.≥16个自定义按键； 4.≥8个自定义旋钮； 5.全处理输入通道48路，全处理输出通道32路； 6.≥7“触摸屏； 7.≥32路单声道输入； 8.≥16路单声道输出； 9.≥1个AES数字立体声输出 10.≥1个I/Oprot卡槽（用来扩展DanteWaves等扩展卡） 11.≥32X32USB多轨录音/回放； 12.1/3倍频程频谱实时分析； 13.≥8个静音/DCA编组； 14.≥8路立体声效果器输出及专用效果器返回； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 接口箱 | 1.≥24路XLR话筒或线路输入； 2.≥12路XLR线路输出； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | Dante卡 | ≥64路双向音频传输，通过CAT5控制可兼容矩阵处理器 ≥96K/48KHz切换 自动获取IP地址并自动识别； 端口冗余网络选项； ≥千兆网口； 连接到电脑进行多轨录音／回放； 支持DANTE的虚拟声卡软件； 支持DANTE的控制器软件用于设置网络； | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 18 | 中控型电源时序器 | 1.▲可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制 2.▲设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作 3.▲1至4路为国际10A安全划盖插座，5至8路为国际16A安全划盖插座，面板两个直通为国际10A安全划盖插座。 4.▲≥8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开软件控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置。 5.▲远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0、USB2.0、线控 6.▲密码功能：可设置6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图；加盖投标人鲜章有效。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 千兆交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 SFP，4个千兆SFP；含光纤模块 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 单通道数字无线接收机 | 1.≥82 MHz调谐带宽； 2.单一频段≥77个预设兼容通道； 3.每个6MHz电视频道支持≥17个兼容系统；每个8 MHz通道支持≥22个系统； 4.红外同步部署发射机的选定频率； 5.安全无线传输AES-256位加密； 6.≥60dB可调音频增益； | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 腰包发射机 | 1.输入接口：≥4针微型公接头（TA4M）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.最大输入电平：8.5 dBV (1% THD 下 1kHz)； 4.前置放大器等效输入噪声（EIN）：-120 dBV； 5.发射功率：1 mW 或 10 mW； | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 头戴话筒 | 1.传感器类型: 电容； 2.拾音模式: 心形 ； 3.频率响应自: ≥40 Hz-≤20 KHz； 4.灵敏度 (dBV/Pa): ≥-59 dBV/Pa； | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 领夹话筒 | 1.与发射机配套； 2.微型领夹式全指向性电容话筒； | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 锂电池 | 1.与发射机配套； | 10 | 块 |  |  |  |  |
| 25 | 充电底座 | 1.充电器，可为2只腰包发射机充电； | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 天线分配器 | 1.≥5路有源天线分配器和配电系统； 2.频率范围：470-960 MHz； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 有源指向性天线 | 1.天线增益: 7.5 dB , 3 dB束宽: 70 °； 2.信号增益：四档 +12 dB, +6 dB, 0 dB, −6 dB； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 42U设备机柜 | 42U设备机柜 800*600； | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 29 | 桌面音源机柜 | 单个机柜可收纳2套领夹或头戴话筒； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 30 | 桥架、管材、线材及接插件 | 桥架、管材、电源线、信号线、麦克风线、网线、扬声器专用线、接插件、灯勾、多讯道控制线缆、接线盒等 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 31 | 工程安装中其它辅助材料 | 工程安装中其它辅助材料,机柜基础、标识纸、扎带、PDU插座等 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 二、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6色变焦摇头染色灯（一面） | 1、▲不少于三种通道模式：31CH/27CH/40CH； 2、▲光源：≥LED37颗20WRGBACL6合1（红+绿+蓝+琥珀+青色+柠檬黄） 3、颜色；均匀的RGBW无极混色系统组成非常丰富的颜色， 4、▲调光：0—100%线性调光；在调光过程中色温和显指变化稳定，可实现各个色温段高显指Ra＞96，R9＞93，TLCI＞96‘灯具自带颜色管理系统，可实现多台灯具颜色的一致性 5、透镜：采用进口一体化透镜盘，出光角度8-38°； 6、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 6色变焦摇头染色灯（二面） | 1、▲不少于三种通道模式：31CH/27CH/40CH； 2、▲光源：≥LED37颗20WRGBACL6合1（红+绿+蓝+琥珀+青色+柠檬黄） 3、颜色；均匀的RGBW无极混色系统组成非常丰富的颜色， 4、▲调光：0—100%线性调光；在调光过程中色温和显指变化稳定，可实现各个色温段高显指Ra＞96，R9＞93，TLCI＞96‘灯具自带颜色管理系统，可实现多台灯具颜色的一致性 5、透镜：采用进口一体化透镜盘，出光角度8-38°； 6、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 600WLED智能图案切割灯（面光） | 1、不少于三种通道模式：37CH/41CH/50CH； 2、▲光源：≥600WLED白光模组，色温：≥7000k，灯具输出光通量≥23500lm； 3、▲颜色盘：≥6个固定色片+白光、CMY无极混色、CTO色温，固定图案盘：≥8个图案+白光，旋转图案盘：≥6个可拆卸图案+白光； 4、棱镜：一个四棱镜，可正反旋转，雾化：线性雾化功能； 6、出光角度：6-42°，光圈：机械式线性光圈，光斑大小可调； 7、▲切割器：四片式全程图形切割模块，切割图案可180°旋转； 8、调光：0—100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能； 9、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 10、▲USB：支持不通电的情况操作菜单，也可做软件升级外置接口； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | LED变焦聚光灯（侧光） | 1、光源：≥200LED灯珠，色温3200K/5600K 2、▲显色性指数：Ra≥95，R9≥90，R15≥90， 3、调光:0~100线性可调，控制面板：LCD显示屏+四按键， 4、调焦：15-60度可调； 5、光学系统：非球面镜加菲涅尔透镜，具有闪烁光源管理系统 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | LED变焦聚光灯（耳光） | 1、光源：≥200LED灯珠，色温3200K/5600K 2、▲显色性指数：Ra≥95，R9≥90，R15≥90， 3、调光:0~100线性可调，控制面板：LCD显示屏+四按键， 4、调焦：15-60度可调； 5、光学系统：非球面镜加菲涅尔透镜，具有闪烁光源管理系统 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | LED平板会议灯（顶光） | 1、▲光源：≥576颗0.5w贴片高显指LED阵列，色温：3200K/5600K/3200-5600K可调， 2、▲显色指数：Ra≥95，R9≥90， 3、调光：0-100%线性调光 4、▲光東角度：≥120°，中心照度(3米投射距离)，中心照度值>300lx（3200K）,中心照度值>420lx（4200K） 5、采用超大散热片空气对流自然散热，无风扇全静音 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 18 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 600WLED智能图案切割灯（顶逆光） | 1、不少于三种通道模式：37CH/41CH/50CH； 2、▲光源：≥600WLED白光模组，色温：≥7000k，灯具输出光通量≥23500lm； 3、▲颜色盘：≥6个固定色片+白光、CMY无极混色、CTO色温，固定图案盘：≥8个图案+白光，旋转图案盘：≥6个可拆卸图案+白光； 4、棱镜：一个四棱镜，可正反旋转，雾化：线性雾化功能； 6、出光角度：6-42°，光圈：机械式线性光圈，光斑大小可调； 7、▲切割器：四片式全程图形切割模块，切割图案可180°旋转； 8、调光：0—100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能； 9、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 10、▲USB：支持不通电的情况操作菜单，也可做软件升级外置接口； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 24 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 6色变焦摇头染色灯（顶光） | 1、▲不少于三种通道模式：31CH/27CH/40CH； 2、▲光源：≥LED37颗20WRGBACL6合1（红+绿+蓝+琥珀+青色+柠檬黄） 3、颜色；均匀的RGBW无极混色系统组成非常丰富的颜色， 4、▲调光：0—100%线性调光；在调光过程中色温和显指变化稳定，可实现各个色温段高显指Ra＞96，R9＞93，TLCI＞96‘灯具自带颜色管理系统，可实现多台灯具颜色的一致性 5、透镜：采用进口一体化透镜盘，出光角度8-38°； 6、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 36 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 电脑摇头光束灯 | 1、不少于三种通道模式：16CH/20CH/31CH； 2、▲光源：不低于OSRAM420W，灯具输出光通量≥12700lm，10米照度≥360000Lx； 3、颜色盘：≥14颜色+白； 4、▲固定图案盘：≥6个图案+5个光束图案+3个彩色玻璃图案； 4、棱镜：1个8棱镜，一个双层棱镜（6棱镜+12棱镜）； 6、光束角度：2°，光圈：机械式线性光圈，光斑大小可调； 7、调光：0—100%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 8、▲定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 9、▲灯具具有一个RJ45接口，支持通过标准协议对灯具进行控制并读取灯具状态数据：温度、风机等参数。 （带▲号参数须提供具有CNAS或CMA国家认可资质标识的第三方检测报告；且提供该报告在“国家市场监督管理总局”平台或第三方检测机构官网查询截图。加盖投标人鲜章有效。） | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | LED追光灯 | 1、光源：LED白光模组；光源寿命：≥20000小时；整机光通量总输出：≥13000lm； 2、调焦：5-11°线性调焦； 3、调光：0-100%线性调光； 4、光圈：大小任意可调；均匀度：98% 5、色温：2700K-6500K（线性可调）颜色盘：5色+白光 6、控制方式：控制推杠线性调节 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 双雾化雾机 | 1、 输出量：≥2800立方尺/分钟，最大油桶容量：≥3.5升 2、 DMX通道：≥1频道，内置控制器：LCD定时控制器 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 雾机油 | 烟色纯白、无味 ≥6瓶/箱，≥1L/瓶 | 2 | 箱 |  |  |  |  |
| 13 | 灯光控制台 | ≥7个DMX输出/输入 最高可扩展≥65536个通道参数 内置≥2个15.4英寸触摸屏+≥1个9英寸触摸屏 ≥15个高精度电动推杆，A/B场电动推杆 ≥1个总控电动推杆 ≥6个耐磨编码器（带Push） ≥1个高灵敏轨迹球 ≥1个高精度调光轮• Linux操作系统 支持中英文两种语言 支持多台联机备份 支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模拟 实时现场模拟 系统可通过U盘安装 节目数据可保存在硬盘或U盘 支持DMX512,Artnet,ACN协议 支持RDM管理 支持Wysiwyg连接 支持LTP和HTP 支持MIDI时间码和内部时间码 支持Layout管理 ▲具有灯光控制软件著作权证书 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | DMX网络扩展器 | 实时计算，自带≥8个DMX512输出口，可同时输出≥4096控制参数 ≥1个内置触摸式指令屏幕(7”SVGA) ≥1个千兆以太网接口 ≥2个USB2.0连接接口 Linux操作系统 中英文双语种操作界面 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | DMX网络解码器 | ≥100Mbit/s百兆传输速率.支持≥4096个通道参数.可连接电脑模拟器.与灯光控制台整合一起使用，增加实际物理输出口.支持DMX数据的输入输出.支持所有Art-Net的控制连接使用 支持协议：DMX512,Art-Net.通道参数:4096.内置高性能FPGA处理器.内置百兆高速网络处理器芯片.内置交换机芯片.支持级连功能； XLR3pinDMX输出≥8个.百兆网口≥2个 ≥1个TFT显示屏 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | DMX信号放大器 | ≥1路输入，≥8路输出，每路输入输出光电隔离独立，终端电阻开关输出信号LED指示灯； 标准机架式安装 输入电压：AC220-240V~,50-60Hz | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 网络机柜 | 42U设备机柜800*600 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 电源直通柜 | ≥630A总空开（三相），≥96路×≥6KW； ≥96路32A高度灵敏度空气开关，具有过压、过流、过载保护； 三相总控输入、输出端电源指示； 总零线、总地线铜排输入，独立的输出端子； 数字显示电压、电流表，实时监视三相电流、电压； 高阻性、大电流接线端子； 适用于感性、容性、阻性负载； 供电：三相五线制AC380V±10%50/60Hz； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 安装辅材 | 桥架、管材、电源线、DMX信号线、扁形电缆、网线、动力电缆、接插件、灯勾、保险绳、接线盒等 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 三、观众厅照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED照明灯 | LED嵌入式筒灯，功率≥20W，4000K或6500K可选，≥6寸，开孔尺寸15cm（利用原有开孔），显指≥80，光效≥110lm/W | 11 | 盏 |  |  |  |  |
| 2 | LED照明灯 | LED嵌入式筒灯，功率≥40W，4000K或6500K可选，≥8寸，开孔尺寸20cm（利用原有开孔），显指≥80，光效≥110lm/W | 130 | 盏 |  |  |  |  |
| 3 | LED照明灯 | LED嵌入式筒灯，功率≥7W，4000K或6500K可选，≥3寸，开孔尺寸9cm（利用原有开孔），显指≥80，光效≥110lm/W | 128 | 盏 |  |  |  |  |
| 4 | 施工辅材 | 原有灯具拆除、安装施工、各类辅材、满堂脚手架搭建 | 1 | 项 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件5：商务应答表

### 商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后40天内交付使用 | 完全响应 |  |
| 2 | 实施地点 | 江油大剧院三楼剧场 |  |  |
| 3 | 验收要求 | 按照相关要求进行验收 |  |  |
| 4 | 履约保证金 | 成交投标人在中标后5个工作日内需缴纳成交合同金额5%的履约保证金 |  |  |
| 5 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |  |  |
| 6 | 其他 | 无 |  |  |

注 ：投标人必须据实填写 (备注中可注明正、负或无偏离) ，不得虚假响应，否则将取消其成交资格。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件6：法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       身份证号码：       年龄：     职务：    系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：            (盖章)

日    期 ：       年      月     日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴（正面+反面）：

附件7：授权委托书模版

授权委托书

江油市李白故居文化旅游开发有限公司：

本授权声明：                 (投标单位名称)          (法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为投标单位姓名) 授权                    (被授权人姓名、职务)          （联系电话）为我方 “江油大剧院三楼剧场舞台扩声、灯光及观众厅照明系统改造项目” 项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标单位名称：

日期：       年   月   日

附件8：合同主要条款

# 江油大剧院三楼剧场舞台扩声、灯光及观众厅照明系统改造项目

# 合同书

签订地点：

签订时间：2024年  月   日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方同意签订本合同，双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 序号 | 大类名称 | 小类名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 复价（元） | 品牌名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：    元，即RMB￥   元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目竞争性磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的40日内，在合同签订生效之日起30天内交货到甲方指定地点，随即在10日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2024年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延.另外进入现场施工时间以江油大剧院演出安排为基础，双方协商确定)。

建议直接对甲方指定地点进行明确，下同。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后进入试用期，试用期时间为 10 日；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 3  日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定的质量要求和技术指标与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 20 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

五、付款方式

1、预付款：本合同签订生效后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%的预付款；

2、交货款：乙方具备发货条件时后应在 5 个工作日内将货物送至甲方指定地方，甲方向乙方支付合同总价的30 %的交货款；

3、验收款：调试正常运行 10 日，乙方应向甲方提交验收、结算等文件，甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续。验收合格后 3 个工作日内，乙方提供了全额增值税发票，甲方向乙方支付至合同总价的95% ；

4、质保款：合同总价的5% 的质量保证金待保修期到期后如甲方或使用单位对产品质量无异议，乙方全面履行了保修义务，在质保期满后 5个工作日内无息结清质保金。

5、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，乙方开票延迟导致甲方付款延迟的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 48 小时内响应到场，  72 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；逾期未响应或未完成维修或者更换，甲方有权聘请他人进行维修，由此造成的费用由乙方自行承担。如货物经乙方多次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之20的违约金；

（2 )甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之  3  /天的违约金；逾期付款超过 40 天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之  3  /天的违约金；逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 20的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之  20 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式贰份，自双方签章之日起生效。甲方一份，乙方一份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |