附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为故居公司甄选一家单位实施“江油大剧院三楼剧场舞台机械改造项目”。

- 采购项目标的内容：

- （一）舞台机械设备：

- 将原有台上机械设备全部进行拆除，在原有的结构基础上新建1道前檐幕吊杆、1套升降对开大幕（均匀伸缩）、2套固定柱光架、24道电动吊杆、6道灯光吊杆、2道升降侧光吊架，并对拐角滑轮梁、驱动机安装梁的更换，部分后置埋件、栅顶部分结构的补强等。

- （二）舞台机械电气及控制系统：

- 1.将原有台上电气及控制系统设备进行拆除，随着工业自动化控制技术的不断进步和剧场剧院日益复杂的功能需求，控制系统应包含控制层、操作层、驱动层、安全管理层等层面。

- 2.可编程逻辑控制器、驱动器及相关低压元器件应摒弃原有传统集中安装方式，须采用分布式安装，所有设备均采用驱动器一对一变频控制方式。

- 3.安全管理层需配置独立的性能可靠的安全管理系统，安全管理系统须采用“系统安全功能”达到SIL3等级要求的安全控制器，能有效地对系统安全进行控制管理。

- 4.因江油大剧院舞台台上机械系统的升级改造后，原有钢结构的载荷承载能力可能因改造过程中的结构变化、新增设备重量及运行方式的改变而无法直接评估。此次改造需引入载荷安全监测系统，通过实时监测各受力点的载荷情况，及时发现并预警潜在的安全隐患，有效预防因载荷超限导致的安全事故。

- 改造清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 参考 品牌 | 预算单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前檐幕吊杆 | 1、尺寸：宽18m； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、行程：约10m； 4、速度：0-0.7m/s； 5、载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、驱动类型：电动钢丝绳卷扬； 8、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 9、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 1 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 2 | 升降对开大幕机 | 1、尺寸：宽24m； 2、升降速度：0-0.6m/s; 3、行程：不小于19m; 4、载荷：幕体+幕布自重； 5、对开速度：0-1.0m/s; 6、行程：单边9.5m（均匀对开）； 7、载荷：幕布自重 8、定位精度：±3mm； 9、驱动类型：升降电动钢丝绳卷扬，对开钢丝绳曳引。 | 1 | 套 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 3 | 固定柱光架 | 1、宽2.5m*高9m*深0.8m； 2、框架承载：8.0KN（平均分布）； 3、固定安装。 | 2 | 套 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 4 | 电动吊杆 | 1、尺寸：宽23m； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、行程：约19m； 4、速度：0-0.7m/s； 5、载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、同步精度：±5mm； 8、驱动类型：电动钢丝绳卷扬； 9、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 10、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 24 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 38,000.00 | 912,000.00 |
| 5 | 灯光吊杆 | 1、尺寸：宽21m； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、行程：约12m； 4、速度：0-0.3m/s； 5、载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、驱动类型：电动钢丝绳卷扬； 8、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 9、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 6 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 41,000.00 | 246,000.00 |
| 6 | 侧灯光吊架 | 1、尺寸：宽17m，含4个“目”字形挂灯架，挂灯架可沿舞台进深方向手动平移； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、升降行程：约15m； 4、升降速度：0-0.3m/s； 5、升降载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、驱动类型：电动钢丝绳卷扬（升降），手动（平移）； 8、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 9、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 2 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 42,000.00 | 84,000.00 |
| 7 | 原设备拆除 | 1、原电动吊杆、灯杆、大幕、侧灯光吊架驱动机、电气柜、强弱电线槽等设备的拆除； 2、包含人工、机械、搬运等费用。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 8 | 钢结构加固 | 拐角滑轮梁、驱动机安装梁的更换，部分后置埋件、栅顶部分结构的补强等。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 9 | 舞台机械电气及控制系统-中央控制系统 | 1、系统控制站（控制台）和PLC主控制器间通过以太网连接，网络速率可达100MBPS。网络容量大于控制器数量并留有超过10%以上的扩充余量。网络数据传输速率完全满足系统控制的实时性要求； ▲2、控制系统可实时检测所有设备的位置、限位状态、运行状态等（包括非选中设备在内的所有设备），升降位置可预先设定，可控制升降到指定位置，各设定位置可记忆和调出； ▲3、控制系统操作功能说明：计算机模式分为装台模式和演出模式，同时能实现设备参数配置、使能设置、各设备状态监控和故障的实时报警及报警复位。装台模式：编辑设备运行参数，可针对设备设置其运行速度、延时时间、往返等参数，并可一键设置所有待运行设备的运行参数；演出模式：针对编辑好的场景完成设备的指定运行，可实时显示场次运行状态、场次备注信息及下一场景待运行设备信息；系统支持场景自动切换并触发运行；系统管理：各设备的运行状况指示和命令指示；功能包括剧目场景管理、编组管理、用户管理、设备管理、状态查询、日志管理等功能； ▲4、对编场控制时，场景运行过程中的多个设备联动控制，可实现目标位置运行、往返运行等动作； 5、多操作台控制终端提供协同控制功能，不同的操作台可同时对不同设备进行控制操作，不同的操作台可同时在装台模式或演出模式下运行。同时多操作之间设置了安全协同保护，同一设备不会被不同操作台同时选定控制，避免人员误操作，并且在任意操作台可查看和监控其他操作选定的设备及运行状况； 6、控制系统各操作终端能通过数据管理平台共享，实现各操作终端设备及场次数据共享； ▲7、系统配备设备远程监控服务器，提供演艺设备云平台管理系统，具有系统管理、设备管理、设备部件管理、监控管理、设备状况实时监控、报警管理功能； ▲8、控制系统支持设备编组协同运行，编组可以根据运行要求进行使能控制，编组可根据用户自由选择所需运行的设备组成，编组运行模式包括：自由编组，同步编组模式。编组故障响应包括：单停，全停。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 568,000.00 | 568,000.00 |
| 10 | 舞台机械控制系统-驱动系统 | ◆1、驱动层的驱动器应摒弃原有传统集中安装方式，须采用分布式安装，均采用1对1变频控制方式。独立的驱动器箱面板应具备本地急停、速度旋钮、限位使能、极限使能、本地/远程、正转/反转控制等操作； 2、系统低压产品采用进口品牌能够适应现场恶劣环境使用的要求； 3、单台设备在单台控制时多次运行后位移误差为±3mm，多台集控设备多次运行后位移误差为±3mm； 4、控制系统在编组中支持不同功率、不同速度的设备同步运行，同步运行精度不大于±5mm。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 690,000.00 | 690,000.00 |
| 11 | 舞台机械控制系统-操作系统 | ▲1、控制系统具备各种故障提醒及诊断功能：电源过压、欠压、缺相、过流等故障信息以及吊杆高度、限位状态等运行参量能返送回控制界面，使操作人员能及时了解系统运行，操作方便、便于检修； ▲2、控制系统提供全局设备的运行状态监控，监控内容包括：设备位置、速度、限位、故障状态、故障信息、互锁关系等； ▲3、信息显示包括设备状态信息、报警信息和以3D图显示的设备排布位置信息； ▲4、系统支持场景仿真运行，在不运行实际设备的情况下模拟运行，在降低设备运行损耗的情况下还原设备运行效果； ▲5、控制系统在编组中的场景编辑中支持表格化编辑，可通过设备记忆位置快速设定运行参数，可一键设定多个设备运行速度或目标位置，剧目管理中可快捷添加多个新建场景； ▲6、控制系统在装台模式下可一键设置多个设备的目标位置。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 162,000.00 | 162,000.00 |
| 12 | 载荷安全监测系统 | ◆1、载荷安全监测系统服务器配备内存≥4G，SSD固态硬盘≥128G，R485接口≥8个，网口≥2个，支持级联； ◆2、载荷安全监测系统需与舞台机械控制系统-操作系统兼容，可在主操作台、移动操作台上实时查看机械设备载荷情况； ◆3、载荷安全监测系统数据显示支持表格化、柱状图等显示方式； 4、当机械设备载荷超过最大载荷设定值时，载荷安全监测系统须立即报警并将运行中的机械设备实现安全停车。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 13 | 安全管理系统 | ◆系统需配置独立的性能可靠的安全管理系统，安全管理系统须采用“系统安全功能”达到SIL3等级要求的安全控制器，能有效地对系统安全进行控制管理。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 | 38,000.00 | 38,000.00 |

- 备注

- 1.报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等费用；

2.实施内容必须与上述明细表完全吻合。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 15 | 投标报价得分=(基准价／投标报价)* 15分*100%。 基准价计算方法：有效的投标报价的算数平均值为评标基准价。 | 投标人报价明显低于基准价的70%，评标委员会认定具有恶性竞争嫌疑，要求其作出解释，其解释被评委会接受，可确定其报价合理；如不被评委会接受，评委会将不予认可，将作为无效投标书处理。 |
| 2 | 企业认证 | 10 | 1、投标人具有中国演艺设备技术协会颁发的舞台机械工程综合技术能力壹级证书的得2分，贰级证书的得1分，其余不得分； 2、投标人具有有效期内的建设行政部门颁发的建筑机电安装工程专业承包壹级资质的得2分，贰级得1分，其余不得分； 3、投标人具有有效期内的建设行政部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质的得2分，贰级得1分，其余不得分； 4、投标人具有有效期内的建设行政部门颁发的钢结构工程专业承包贰级及以上资质的得2分，其余不得分； 5、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理认证证书的，每个得0.5分，最多得2分。 注:需提供各项证书扫描件。 |  |
| 3 | 企业业绩 | 8 | 投标人近5年内(2019年至投标截止时间），投标人完成过合同金额在2000万元及以上的类似剧院、剧场、文化中心等固定场所舞台设备系统工程（必须包含舞台机械系统），每个得2分，满分8分。 注：项目业绩以已验收时间为准,满分8分，需提供中标通知书或合同关键页及验收报告扫描件。 |  |
| 4 | 企业获奖 | 6 | 1、2019年（获奖时间为准）至投标截止时间供应商实施过同类工程获国家级工程奖（鲁班奖或者国家优质工程奖）的每项得2分，获省级、自治区级工程奖的每项得1分，总计4分。 注：奖项以颁奖时间为准，同一工程只计取最高级别得分，不重复计分、不累积，需同时提供获奖证书或获奖文件及项目合同关键页扫描件。 供应商具有省级及以上职能部门颁发的舞台机械新产品（自主研发）鉴定证书的（时间以鉴定验收日期为准），每项得1分，满分2分。 注:需提供证书扫描件。 |  |
| 5 | 项目管理机构 | 4 | 1、项目组织机构专业人员配置齐全、合理，最多得 1 分； 2、拟派项目负责人具有有效一级建造师（机电工程）及以上资格，得 1 分； 3、拟派技术负责人具有正高级工程师及以上技术职称得 2 分，具有高级工程师技术职称得 1 分。 注：1、以上人员不得兼任。2、提供上述人员的证书复印件及人员在本项目投标截止日之前六个月以内任意一个月份的在本单位任职的《投保单》或《社会保险参保人员证明》并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 6 | 技术指标和配置 | 27 | 1、采购须知中的“改造清单”“▲”项技术指标共11条，全部满足招标文件技术参数要求没有负偏离得22分，未全部满足时其得分计算公式为：（满足条数/总条数）×22分； 2、采购须知中的“改造清单”“◆”项技术指标共5条，全部满足招标文件技术参数要求没有负偏离得5分，未全部满足时其得分计算公式为：（满足条数/总条数）×5分。 注：“▲”号需在评标现场上位机软件模拟演示，功能不满足或未提供评标现场实物模拟演示视为负偏离，该项不得分；“◆”号需提供产品检验报告或官方彩页或其他技术指标证明文件，并加盖投标人鲜章有效；无证明资料说明的视为负偏离，该项不得分。 |  |
| 7 | 施工组织方案 | 24 | 针对本项目的具体实施方案评价，包括a、工作任务；b、计划的时间；c、投入的人力资源；d、质量管理体系与措施；e、环境保护管理体系与措；f、安全管理体系与措施；g、售后服务人员配置及售后响应时间；h、售后应急处理制度及措施；i、产品完成后的保养及维修方案；j、售后培训；k、人员培训包括对使用人员的培训计划、方式、目标及使用等；l、突发事件预案及安全事故处理预案。 注：上述 12项要素内容完整齐全，响应明确、准确，无明显错误或漏项，能完全满足本项目采购要求的得24分； 上述 12项要素内容虽然齐全，但是其中有明显字句错误（或专业规范技术类评分因素术语错误）或明显有与本项目无关内容（包括明显不符合本项目行业技术规范的内容或不符合本项目设计）的，每发现一处扣1分，扣完为止; 以上内容中有缺项的一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 8 | 售后服务 | 6 | 1、在满足比选文件对售后服务承诺的要求下对维修时间、人员培训、备品备件、质保期后维保费用及其它服务作具体书面承诺，得1分，不满足不得分。 2、具有有效（包含舞台相关系统内容）的售后服务认证证书（五星级）的，五星级得5分，四星级得3分，三星级得1分，其余不得分。 注:需提供证书扫描件。 |  |

- 五、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后45天内交付使用 |
| 2 | 实施地点 | 江油大剧院三楼剧场 |
| 3 | 验收要求 | 按照相关要求进行验收 |
| 4 | 履约保证金 | 交投标人在中标后5个工作日内需缴纳成交合同金额5%的履约保证金 |
| 5 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |
| 6 | 其他 | 无 |

- 附件2：竞标函

江油大剧院三楼剧场舞台机械改造项目

比选竞标函

江油市李白故居文化旅游开发有限公司：

我方全面研究了“江油大剧院三楼剧场舞台机械改造项目”招标文件，决定参加贵单位组织的本次比选活动，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

- 我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。

- 总报价为含税价：人民币       万元（大写：        ）

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

4、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： (盖章)

法定代表人或授权代表（签字）：

投标时间：  年  月  日

附件3：报价单

采购项目名称：江油大剧院三楼剧场舞台机械改造项目

| 序号 | 采购内容 | 报价 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江油大剧院三楼剧场舞台机械改造项目 |  | 万元 |  |
| 投标人报价:_________ (大写:_________ ) |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件4：项目报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 品牌 | 报价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前檐幕吊杆 | 1、尺寸：宽18m； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、行程：约10m； 4、速度：0-0.7m/s； 5、载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、驱动类型：电动钢丝绳卷扬； 8、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 9、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 1 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 2 | 升降对开大幕机 | 1、尺寸：宽24m； 2、升降速度：0-0.6m/s; 3、行程：不小于19m; 4、载荷：幕体+幕布自重； 5、对开速度：0-1.0m/s; 6、行程：单边9.5m（均匀对开）； 7、载荷：幕布自重 8、定位精度：±3mm； 9、驱动类型：升降电动钢丝绳卷扬，对开钢丝绳曳引。 | 1 | 套 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 3 | 固定柱光架 | 1、宽2.5m*高9m*深0.8m； 2、框架承载：8.0KN（平均分布）； 3、固定安装。 | 2 | 套 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 4 | 电动吊杆 | 1、尺寸：宽23m； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、行程：约19m； 4、速度：0-0.7m/s； 5、载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、同步精度：±5mm； 8、驱动类型：电动钢丝绳卷扬； 9、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 10、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 24 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 5 | 灯光吊杆 | 1、尺寸：宽21m； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、行程：约12m； 4、速度：0-0.3m/s； 5、载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、驱动类型：电动钢丝绳卷扬； 8、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 9、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 6 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 6 | 侧灯光吊架 | 1、尺寸：宽17m，含4个“目”字形挂灯架，挂灯架可沿舞台进深方向手动平移； 2、吊点数：不少于5吊点； 3、升降行程：约15m； 4、升降速度：0-0.3m/s； 5、升降载荷：6.0kN（活载荷）； 6、定位精度：±3mm； 7、驱动类型：电动钢丝绳卷扬（升降），手动（平移）； 8、保护装置：包含行程限位检测组件、防松绳机构、载荷安全监测组件等； 9、电动非标定制，大卷筒钢丝绳单层缠绕，电机双制动。 | 2 | 道 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 7 | 原设备拆除 | 1、原电动吊杆、灯杆、大幕、侧灯光吊架驱动机、电气柜、强弱电线槽等设备的拆除； 2、包含人工、机械、搬运等费用。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 8 | 钢结构加固 | 拐角滑轮梁、驱动机安装梁的更换，部分后置埋件、栅顶部分结构的补强等。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 9 | 舞台机械电气及控制系统-中央控制系统 | 1、系统控制站（控制台）和PLC主控制器间通过以太网连接，网络速率可达100MBPS。网络容量大于控制器数量并留有超过10%以上的扩充余量。网络数据传输速率完全满足系统控制的实时性要求； ▲2、控制系统可实时检测所有设备的位置、限位状态、运行状态等（包括非选中设备在内的所有设备），升降位置可预先设定，可控制升降到指定位置，各设定位置可记忆和调出； ▲3、控制系统操作功能说明：计算机模式分为装台模式和演出模式，同时能实现设备参数配置、使能设置、各设备状态监控和故障的实时报警及报警复位。装台模式：编辑设备运行参数，可针对设备设置其运行速度、延时时间、往返等参数，并可一键设置所有待运行设备的运行参数；演出模式：针对编辑好的场景完成设备的指定运行，可实时显示场次运行状态、场次备注信息及下一场景待运行设备信息；系统支持场景自动切换并触发运行；系统管理：各设备的运行状况指示和命令指示；功能包括剧目场景管理、编组管理、用户管理、设备管理、状态查询、日志管理等功能； ▲4、对编场控制时，场景运行过程中的多个设备联动控制，可实现目标位置运行、往返运行等动作； 5、多操作台控制终端提供协同控制功能，不同的操作台可同时对不同设备进行控制操作，不同的操作台可同时在装台模式或演出模式下运行。同时多操作之间设置了安全协同保护，同一设备不会被不同操作台同时选定控制，避免人员误操作，并且在任意操作台可查看和监控其他操作选定的设备及运行状况； 6、控制系统各操作终端能通过数据管理平台共享，实现各操作终端设备及场次数据共享； ▲7、系统配备设备远程监控服务器，提供演艺设备云平台管理系统，具有系统管理、设备管理、设备部件管理、监控管理、设备状况实时监控、报警管理功能； ▲8、控制系统支持设备编组协同运行，编组可以根据运行要求进行使能控制，编组可根据用户自由选择所需运行的设备组成，编组运行模式包括：自由编组，同步编组模式。编组故障响应包括：单停，全停。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 10 | 舞台机械控制系统-驱动系统 | ◆1、驱动层的驱动器应摒弃原有传统集中安装方式，须采用分布式安装，均采用1对1变频控制方式。独立的驱动器箱面板应具备本地急停、速度旋钮、限位使能、极限使能、本地/远程、正转/反转控制等操作； 2、系统低压产品采用进口品牌能够适应现场恶劣环境使用的要求； 3、单台设备在单台控制时多次运行后位移误差为±3mm，多台集控设备多次运行后位移误差为±3mm； 4、控制系统在编组中支持不同功率、不同速度的设备同步运行，同步运行精度不大于±5mm。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 11 | 舞台机械控制系统-操作系统 | ▲1、控制系统具备各种故障提醒及诊断功能：电源过压、欠压、缺相、过流等故障信息以及吊杆高度、限位状态等运行参量能返送回控制界面，使操作人员能及时了解系统运行，操作方便、便于检修； ▲2、控制系统提供全局设备的运行状态监控，监控内容包括：设备位置、速度、限位、故障状态、故障信息、互锁关系等； ▲3、信息显示包括设备状态信息、报警信息和以3D图显示的设备排布位置信息； ▲4、系统支持场景仿真运行，在不运行实际设备的情况下模拟运行，在降低设备运行损耗的情况下还原设备运行效果； ▲5、控制系统在编组中的场景编辑中支持表格化编辑，可通过设备记忆位置快速设定运行参数，可一键设定多个设备运行速度或目标位置，剧目管理中可快捷添加多个新建场景； ▲6、控制系统在装台模式下可一键设置多个设备的目标位置。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 12 | 载荷安全监测系统 | ◆1、载荷安全监测系统服务器配备内存≥4G，SSD固态硬盘≥128G，R485接口≥8个，网口≥2个，支持级联； ◆2、载荷安全监测系统需与舞台机械控制系统-操作系统兼容，可在主操作台、移动操作台上实时查看机械设备载荷情况； ◆3、载荷安全监测系统数据显示支持表格化、柱状图等显示方式； 4、当机械设备载荷超过最大载荷设定值时，载荷安全监测系统须立即报警并将运行中的机械设备实现安全停车。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |
| 13 | 安全管理系统 | ◆系统需配置独立的性能可靠的安全管理系统，安全管理系统须采用“系统安全功能”达到SIL3等级要求的安全控制器，能有效地对系统安全进行控制管理。 | 1 | 项 | 甘工大、北特圣迪、金东高科 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件5：商务应答表

### 商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后45天内交付使用 | 完全响应 |  |
| 2 | 实施地点 | 江油大剧院三楼剧场 |  |  |
| 3 | 验收要求 | 按照相关要求进行验收 |  |  |
| 4 | 履约保证金 | 交投标人在中标后5个工作日内需缴纳成交合同金额5%的履约保证金 |  |  |
| 5 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |  |  |
| 6 | 其他 | 无 |  |  |

注 ：投标人必须据实填写 (备注中可注明正、负或无偏离) ，不得虚假响应，否则将取消其成交资格。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件6：法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       身份证号码：       年龄：     职务：    系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：            (盖章)

日    期 ：       年      月     日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴（正面+反面）：

附件7：授权委托书模版

授权委托书

江油市李白故居文化旅游开发有限公司：

本授权声明：                 (投标单位名称)          (法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为投标单位姓名) 授权                    (被授权人姓名、职务)          （联系电话）为我方 “江油大剧院三楼剧场舞台机械改造项目” 项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标单位名称：

日期：       年   月   日

附件8：合同主要条款

# 江油大剧院三楼剧场舞台机械改造项目

# 合同书

签订地点：

签订时间：2024年  月   日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方同意签订本合同，双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 序号 | 大类名称 | 小类名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 复价（元） | 品牌名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：    元，即RMB￥   元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目竞争性磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的45日内，在合同签订生效之日起30天内交货到甲方指定地点，随即在15日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2024年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延.另外进入现场施工时间以江油大剧院演出安排为基础，双方协商确定)。

建议直接对甲方指定地点进行明确，下同。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后进入试用期，试用期时间为 10 日；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 3  日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定的质量要求和技术指标与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 20 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

五、付款方式

1、预付款：本合同签订生效后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%的预付款；

2、交货款：乙方将货物送至甲方指定地方在 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%的交货款；

3、验收款：调试正常运行 10 日，乙方应向甲方提交验收、结算等文件，甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续。验收合格后 3 个工作日内，乙方提供了全额增值税发票，甲方向乙方支付至合同总价的95% ；

4、质保款：合同总价的5% 的质量保证金待保修期到期后如甲方或使用单位对产品质量无异议，乙方全面履行了保修义务，在质保期满后 5个工作日内无息结清质保金。

5、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，乙方开票延迟导致甲方付款延迟的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 48 小时内响应到场，  72 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；逾期未响应或未完成维修或者更换，甲方有权聘请他人进行维修，由此造成的费用由乙方自行承担。如货物经乙方多次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之20的违约金；

（2 )甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之  3  /天的违约金；逾期付款超过 40 天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之  3  /天的违约金；逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 20的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之  20 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式贰份，自双方签章之日起生效。甲方一份，乙方一份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |