附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司旗下窦圌山景区提供卧佛殿排危作业服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山景区卧佛殿排危项目最高限价为人民币90000元。（明细详见下表）

| 窦圌山景区卧佛殿排危项目明细表 （钢管租赁） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 （m） | 单价 （元/米） | 天数 | 金额（元） |  |
| 1 | 钢管 | 150根*6m | 900 | 27 | 60 | 1620 | 搬运架管2天 安装架管3天 施工50天 拆除架管3天 搬运架管2天 共计60天 |
| 2 |  | 30根*5m | 450 | 13.5 | 60 | 810 |  |
| 3 |  | 30根*3m | 90 | 2.7 | 60 | 162 |  |
| 4 |  | 40根*4m | 160 | 4.8 | 60 | 288 |  |
| 5 | 十字卡 |  | 500个 | 15 | 60 | 900 |  |
| 6 | 转卡 |  | 200个 | 6 | 60 | 360 |  |
| （材料购买） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |  |
| 7 | 红砖 | 0.24*0.12 | 1600匹 | 0.6 | 960 | 页岩砖 |  |
| 8 | 中砂 | 0.35mm-0.5mm | 1方 | 220 | 220 | 机制砂 |  |
| 9 | 水泥 | 型号-325 | 1吨 | 500 | 500 |  |  |
| 10 | 抬梁 | 长5.5M直径20CM | 4根 | 327 | 1308 | 杉树 |  |
| 11 | 主梁 | 长6.5M直径25CM | 1根 | 500 | 500 | 杉树 |  |
| 12 | 树脂瓦 | 厚3MM | 150平方 | 30 | 4500 | 灰色 |  |
| 13 | 脊瓦 | 34米 | 34米 | 22.5 | 765 | 灰色 |  |
| 14 | 屋檐 | 48米 | 48米 | 20.5 | 984 | 灰色 |  |
| 15 | 木板 | 2*0.9*0.07 | 52张 | 45 | 2340 | 150平方 |  |
| 16 | 防火漆 | 18升 | 5桶 | 365 | 1825 | 迅彩牌 |  |
| 17 | 爪子 | 25公分 | 40 | 5 | 200 |  |  |
| 18 | 宝顶 | 高40CM宽12CM | 1个 | 65 | 65 | 树脂瓦 |  |
| 19 | 翘角 | 长35CM | 6个 | 45 | 270 | 树脂瓦 |  |
| 20 | 钉子 | 0.75CM | 4盒 | 43 | 172 |  |  |
| 21 | 结构胶 | 300ml | 6个 | 20 | 120 | 灰色 |  |
| （材料转运） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |  |
| 22 | 木板树脂瓦 二次搬运费 | 后山至卧佛殿 | 52张*34斤 =1768斤 | 0.3元/斤 | 530.4 | 约800米 |  |
| 23 | 水泥二次搬运费 | 后山至卧佛殿 | 1吨= 2000斤 | 0.3元/斤 | 600 | 约800米 |  |
| 24 | 砂石二次搬运费 | 后山至卧佛殿 | 1方= 3300斤 | 0.3元/斤 | 990 | 约800米 |  |
| 25 | 页岩砖二次搬运 | 后山至卧佛殿 | 8000斤 | 0.3元/斤 | 2400 | 约800米 |  |
| 26 | 木头、主梁二次搬运费 | 后山至卧佛殿 | 5根 | 160/根 | 800 | 约800米 |  |
| 27 | 钢管、卡子 二次搬运 | 后山至卧佛殿 | 30吨 | 600/吨 | 18000 | 约800米 |  |
| 28 | 车子运费 | 武都至后山 停车场 | 30吨 | 100/吨 | 3000 | 约12公里 |  |
| （其他） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |  |
| 28 | 屋面拆除 |  | 150平方 | 76 | 11400 | 屋面拆除小青瓦 搬运至卧佛殿下方 |  |
| 29 | 屋面安装 |  | 150平方 | 100 | 15000 | 更换主梁及抬梁安装木板 |  |
| 30 | 钢管搭架 | 15M*10M*6M | 900立方 | 8.5 | 7650 | 搭建钢管满堂架 |  |
| 31 | 树脂瓦安装 |  | 150平方 | 20 | 3000 |  |  |
| 32 | 防火漆粉刷 |  | 150平方 | 30 | 4500 | 柱头和木板吊顶刷防火漆 |  |
| 33 | 墙面勾缝 | 6M*1.3M*2 | 15.6平方 | 60 | 936 | 砖砌墙面仿古勾缝 |  |
| 34 | 砖砌墙 | 6M*1.3M*2 | 15.6平方 | 150 | 2340 | 砖砌厚24厘米墙体 |  |
| 合计：90015.4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、运输费（包含二次搬运）、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及物料必须符合国家标准规范 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |